# D.1.1.30A Technická zpráva

3. Etapa

Architektonicko stavební řešení

a) účel objektu

- Projektová dokumentace v části rekonstrukci stávajícího objektu bývalé radnice.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Architektonické řešení

- Vnější architektonické řešení je stávající bez úprav – rekonstrukce se týká pouze vnitřních prostor 1.np levá část.

Dispoziční řešení

- viz část B.2.6 Souhrnné technické zprávy

Užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- viz část B.2.4 Souhrnné technické zprávy

c) kapacity projektované stavby, orientace, osvětlení

Základní objemové parametry stavby:

  - užitná plocha 1NP:		   				455,15m2

  - užitná plocha 2NP:			   			436,46m2

  - plocha podkroví – rezerva:					450,72m2

  - zastavěná plocha:						678,10m2

  - výtah – počet stanic:							3

Technické vybavení:

  - zdravotně technické instalace

  - světelné a silnoproudé rozvody

  - ústřední vytápění

  - větrání

## d) technické a konstrukční řešení

## 1.  Výkopy, základy

- Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a ta musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených jednotlivými správci sítí. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050.

- Při výkopech je nutno postupovat opatrně s ohledem na historickou minulost objektu – přes zahájení samotných prací by měl být v části objektu provedeny archeologické sondy – po jejich vyhotovení bude případně upraven postup v rámci vyhotovení realizační PD.

- Přebytečná zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku stavebního materiálu.

## 2.  Izolace proti zemní vlhkosti a protiradonové opatření

- Vodorovná izolace je navržena v místě provětrávaných podlah.

- V chodbě – místnost č. 0.36 je pod dlažbou navíc provedena stěrková hydroizolace.

## 3.  Svislé nosné konstrukce

- Stávající – kamenné či smíšené zdivo.

## 4.  Svislé nenosné konstrukce

- Nové příčky v objektu jsou navrženy z keramických cihelných bloků tl. 100 a 150mm. Přizdívky a vyrovnávky zdiva z cihel plných pálených.

## 5.  Vodorovné  konstrukce

- Stávající.

- Nové překlady nad dveřními otvory navrženy keramické s označením PTH KP 145/70mm osazena na štorc pro příčky tl.100mm.

## 6.  Schodiště

- Stávající bez úprav navrženo pouze v rozsahu provedení provizorní protiprašné zástěny s dveřmi.

- Úprava podest viz. 4. etapa.

## 7.  Zastřešení

- Stávající.

## 8. Úpravy povrchů

Vnitřní povrchové úpravy – stěny

- Stávající omítky jsou štukové – omítky na nových příčkách, po vybouraných konstrukcích 	taktéž štukové (oprava povrchu omítek předpokládána z 40%). Výmalba bílou disperzní 	barvou v odstínu RAL 9010.

- Veškeré kouty, styky stěna - podlaha a napojení obkladů budou spárovány silikonovým trvale pružným tmelem při zachování potřebných technologických postupů např. penetrace podkladu.

- U styku dvou různých materiálů bude provedeno zaspárování silikonovým trvale pružným tmelem při dodržení všech technologických požadavků.

- Nad umyvadly v hygienickém zázemí budou zavěšena zrcadla a zásobníky na tekuté mýdlo, zásobník na papírové ručníky. V místnosti toalet osadit držadla na toaletní papír, věšáky a zarážky dveří (dodávka stavby).

Vnitřní povrchové úpravy – podhledy

- V hygienickém zázemí navržen SDK podhled zavěšený na ocelové konstrukci s úpravou 	do vlhka.

Vnitřní povrchové úpravy – podlahy

- Úprava podlah dle specifikace ve výkresové části.

## 9.  Výplně  otvorů

### Dveře

- Repase stávajících historických dveřních výplní – dle popisu v půdorysech.

- Nové vnitřní dveře dřevěné s fólií do obložkové zárubně. Barevné řešení a členění bude 	upřesněno investorem.

- Všechny nové dveře budou opatřeny podlahovou zarážkou.

### Okna

- Stávající - řešeno samostatným projektem.

## 10.  Tepelné izolace

- Navržena tepelná izolace podlah v místech s provětrávanou podlahou.

e) tepelně technické vlastnosti

- Stávající bez úprav kromě doplněné tepelné izolace do provětrávané podlahy.

f) způsob založení objektu

- Stávající.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají předpokládat následující vlivy na ŽP:

Zplodiny, pachy

- Stávající bez navýšení.

Splaškové vody

- Splaškové vody předpokládány ve stejném objemu.

Dešťové vody

- Stávající bez navýšení.

Odpady

- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Běžný komunální odpad ( odpad domovního charakteru ) bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.

- Viz předchozí část PD, Souhrnná technická zpráva bod B.6 Odpady.

h) dopravní řešení

- Stávající bez úprav.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Proti pronikání radonu je navržena provětrávaná podlaha pod částí půdorysu 1NP.

j) dodržení obecných požadavků

- Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

- Pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN.

Ve Vysokém Mýtě, srpen 2017			          Vypracoval: Záruba Miloš, DiS