Příloha č. 4 - Rozsah servisních služeb a ceny

- Rozsah činností zahrnutých v paušální sazbě:

- Služba „HOTLINE“

- zajištění nepřetržitého provozu dodavatele 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu 365 dní v roce.

- v rámci této služby dodavatel zajišťuje a odpovídá zejména za:

- základní komunikaci se zákazníkem a příjem poruchových hlášení,

- monitorování provozu komunikačního zařízení, pokud to technologie umožňuje a objednatel umožní přístup do systému,

- vyhodnocování poruchových stavů,

- organizování výjezdu servisních vozidel v případě poruchy,

- vyplnění poruchového lístku a zavedení do systému,

- informování objednatele o opatřeních vedoucích k odstranění poruchy (e-mailem),

- zapsání údajů do příslušných servisních, případně provozních knih,

- písemné nahlášení odstranění poruchy objednateli (e-mailem).

- Pohotovostní sklad náhradních dílů

Dle konfigurace systému objednatele je držen sklad náhradních dílů, tak aby bylo možné v požadované reakční době provést servisní opravy.

- Garantovaná reakční doba na zásah a dokončení oprav

Garantovaná reakční doba na zásah při poruše na infrastruktuře, serveru vysílací části a převaděčích je 3 hodiny, při nahlášené poruše na vlastních koncových prvcích je max. 24 hodin, nebude-li v jednotlivých případech z důvodů snížení nákladů na výjezd dohodnuto více. Doba mezi nahlášením poruchy a nástupem servisních techniků na odstraňování poruchy.

Garantovaná doba dokončení opravy na infrastruktuře, serveru vysílací části a převaděčích je 48 hodin, v případě mimořádných poruch 72 hodin, na koncových prvcích 5 pracovních dnů, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak.

Jedná se o dobu mezi nástupem techniků na odstraňování závady a odstraněním poruchy.

- Periodické revize pokrytého zařízení systému LVIS

Periodické provádění revizní prohlídky pokrytého zařízení 1 x ročně.

Rozsah revize:

- Periodická prohlídka vysílače

- Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění

- Kontrola napětí napájecího zdroje

- Kontrola nastavení vysokofrekvenčního výkonu — Vf Wattmetr (podléhá ČTÚ)

- Kontrola konektoru napáječe

- Kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi — PSV metr

- Kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR (Státní inspekce radiokomunikací) (nebo oblastně příslušné inspekci ČTÚ)

- Periodická prohlídka anténního systému

- Kontrola antény, napáječe a připojovacího konektoru

- Výměna samovulkanizační pásky kryjící konektory

- Kontrola mechanického uchycení antény

- Kontrola nosného prvku antény a jeho upevnění ke konstrukci objektu

- Kontrola stavu koaxiálního kabelu antény Kontrola uzemnění nosné konstrukce

- Dotažení mechanických spojů

- Ošetření vzniklé koroze

- Po celkové revizi opět změření anténního systému PSV metrem

- Periodická prohlídka venkovních přijímacích částí a koncových zařízení

- Kontrola uchycení venkovních zařízení systému

- Kontrola venkovních plášťů

- Kontrola kabeláže (koaxiální kabel a vodič 230V)

- Kontrola všech modulů venkovních zařízení

- Kontrola napájecího systému

- Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU

- Ošetření vzniklé koroze

- Kontrola zařízení testem

- Revize ELEKTRO

Periodické provádění ELEKTRO revizí dle period daných technickými normami (minimálně 1 x za tři roky). Objednatel požaduje, provedení revize ELEKTRO v polovině a na konci platnosti smlouvy.

- Paušální sazba

V závislosti na nabízených službách, uvedených v bodě 1 této přílohy, je navržena paušální sazba za poskytované služby v ceně:

xxxxx Kč 1 čtvrtletí kalendářního roku, tj. celkem xxxxx Kč/rok.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

- Výkonové sazby

Hodinová zúčtovací sazba xxxxxx Kč/hod.

Sazba obsahuje veškeré náklady na servisní zásah — tj. včetně nákladů na dopravu, času stráveného na cestě a vlastní práce při servisním zásahu na místě poruchy.