# Příloha 1	Specifikace předmětu Smlouvy

# Dodávka technologií

## Servery

Technická specifikaci 2 identických serverů včetně licencí OS a přístupových uživatelských licencí jsou uvedeny v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | 2x CPU, s výkonem jednoho procesoru minimálně 2.8GHz, 8 core |
| 03 | 64-bit architektura |
| 04 | 256 GB RAM (minimálně 8 slotů pro RAM osazené moduly 32 GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank), |
| 05 | 1x BOSS-S2 řadič se dvěma M.2 sloty osazenými dvěma disky s minimální kapacitou 240 GB každý, v konfiguraci RAID1 |
| 06 | 2x 1Gb LAN RJ-45 porty |
| 07 | 2x 10Gb síťový adaptér – každý osazený 2x SFP+ moduly |
| 08 | 2x HBA adaptér 32Gb FC – každý osazený 2x FC SFP moduly |
| 09 | bez HDD |
| 10 | duální, hot-plug redundantní zdroj min. 800 W |
| 11 | vzdálený management serveru s dedikovanou síťovou kartou a funkcí virtuální konzole |
| 12 | podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux) |
| 13 | serverový operační systém 64bit v poslední dostupné verzi, licence pro 2CPU, resp. 16 jader bez omezení počtu instalovaných virtuálních serverů |
| 14 | 200 ks uživatelských přístupových licencí |
| 15 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

## Datové úložiště

Technická specifikace hybridního datového úložiště je uvedena v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | block-level SAN, DAS |
| 03 | funkce auto-tiering |
| 04 | 10x 1,9TB SSD SAS Read intesive 12Gbps, hot-plug |
| 05 | 12x 2,4TB 10RPM SAS 12Gbps, hot-plug |
| 06 | management je dostupný prostřednictvím webového rozhraní |
| 07 | duální, redundantní FC řadič s FC/32Gb porty, hot-swap |
| 08 | redundantní zdroj, hot-plug |
| 09 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

## SAN přepínače

Technická specifikace 2 identických SAN přepínačů jsou uvedeny v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | technologie Fibre Channel min. 32Gb |
| 03 | minimálně 8 portů licencovaných a osazených moduly SFP |
| 04 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

## UPS

Technická specifikaci 2 identických záložních zdrojů elektrické energie jsou uvedeny v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | minimální výkon 2,2kVA (pro každý ze dvou UPS) |
| 03 | dostatečná kapacita baterií zajišťující chod alespoň 1,5hod. při trvalém zatížení 1000 W |
| 04 | výstupy 8x C13, 2x C19 |
| 05 | modul pro management s možností měření teploty a vlhkosti vzduchu |
| 06 | management je dostupný prostřednictvím webového rozhraní |
| 07 | možnost monitoringu UPS, automatického zasílání emailů, podpora SNMP |
| 08 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

# Služby

Dodání a instalaci technologií jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | zpracování Detailního realizačního projektu |
| 02 | dodávka licencí |
| 03 | instalace a zprovoznění jednotlivých částí technologií a ověření ve zkušebním provozu |
| 04 | školení administrátorů |
| 05 | provoz jednotlivých částí technologií se zvýšenou podporou |

# Dokumentace

Požadavky na dokumentaci jsou v níže uvedené tabulce.

| Realizační dokumentace |  |
| --- | --- |
| 01 | Bude zpracována kompletní implementační a provozní dokumentace v písemné i elektronické editovatelné podobě ve formátu MS Office, včetně popisu pravidelné údržby a dokumentace finálního provedení, zahrnující, krom jiného, i detailní popis rozhraní. |
| 02 | Bude zpracována dokumentace finálního vyhotovení dodaného řešení včetně detailního popisu všech funkcí. |

# Servisní podpora

Servisní podporu dodaných technologií jsou v níže uvedené tabulce.

| Id | Plnění požadavku |
| --- | --- |
| 01 | Dodavatel zajistí, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR. |
| 02 | Budou poskytovány informace o změnách a nových funkcích v aktualizovaných verzích. |
| 03 | Bude prováděna průběžná aktualizace dokumentace k programovému vybavení tak, aby u Zadavatele byla vždy aktuální dokumentace. |
| 04 | Bude poskytována součinnost při zásadním upgrade operačního systému a databázového systému na vyšší verze. |
| 05 | Bude zajištěna udržitelnost SW třetích stran, dodaných Dodavatelem v rámci veřejné zakázky. |
| 06 | Servisní (Technická) podpora a servis budou poskytovány po celou dobu smluvního vztahu (min 60 měsíců ode dne protokolárního ukončení projektu dle Smlouvy). Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat příkladům nejlepší praxe dle rámce ITIL/ITSM. |
| 07 | Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány Dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. |
| 08 | Technická podpora a servis budou realizovány v místě Zadavatele. Výjimku tvoří činnosti realizované vzdáleným připojením Dodavatele do prostředí Zadavatele. |
| 09 | Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory Dodavatele (HelpDesk). |
| 10 | Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím služby HelpDesk, popř. služby Hot-line. |
| 11 | Služba Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v režimu 5x8 (8 hodin v pracovní dny) v době od 08:00 do 16:00 hod, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou. |
| 12 | Služba HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24 (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů Dodavatele při správě systému HelpDesk). |
| 13 | Služba HelpDesk umožní Zadavateli upřesnit nebo doplnit požadavek. |
| 14 | Služba HelpDesk bude Zadavateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Služba HelpDesk bude Zadavateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený atd.) a musí Zadavateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. |
| 15 | Služba HelpDesk bude poskytovat Zadavateli přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu jejich řešení, bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení. |
| 16 | HelpDesk bude umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání Zadavatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv. |