# Příloha 1	Specifikace předmětu Smlouvy

# Dodávka technologií

## Servery

Technická specifikaci 2 identických serverů včetně licencí OS a přístupových uživatelských licencí jsou uvedeny v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount, 1U výška, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení, uzamykatelný přední panel |
| 02 | 2x CPU s minimální frekvencí 2.8GHz, systémová sběrnice s rychlostí přenosu 10.4GT/s, 8 jader, podpora hyperthreading, 12 MB cache, navržený běžný tepelný výkon max. 105 W, výkon celého systému v hodnocení passmark min. 33000 |
| 03 | 64-bit architektura |
| 04 | 256 GB RAM, typu DDR4/RDIMM, frekvence 3200MT/s, s rozložením paměťových modulů v návaznosti na technické požadavky paměťových kanálů daného typu serveru, paměť rozšiřitelná min. na 1TB typu DDR4 s možností osazení až 32 slotů |
| 05 | osazení bez disků pouze s kartou pro boot systému osaznou 2x 240 GB SSD do RAID1 |
| 06 | síťové rozhraní OnBoard DualPort 1GbE plus další rozšiřující porty ve složení: - 4x 10GbE SFP+ rozložených na dvě samostatné karty - 2x 32Gb Fibre Channel |
| 07 | redundantní síťové napájecí zdroje 800W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% |
| 08 | Interface: - 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu z toho min. 1x USB 3.0) - 2 x VGA (1 vpředu, 1 vzadu) |
| 09 | 1x PCIe Gen4 x16 LP rozšiřující slot |
| 10 | Kompatibilita s: - Microsoft Windows Server 2019/2022, x64 - SUSE Linux Enterprise Server - Red Hat Enterprise Linux - Citrix XenServer - VMware vSphere |
| 11 | operační systém Windows Datacenter 2022 pokrývající nabízená jádra CPU |
| 12 | Management a vzdálená správa: - nezávislá OOB karta s dedikovaným LAN RJ45 portem - s podporou failover na jinou síťovou kartu v serveru, musí podporovat VLAN a LLDP Discovery síťové infrastruktury, protokolů IPv4 a IPv6 - monitoring jakékoliv komponenty serveru nesmí vyžadovat instalaci agenta do OS, OS se musí kompletně obejít bez AMS (Agentless Management Service); tento požadavek se týká i diskového systému, včetně přístupu k nastavení RAID řadičů, SAS HBA či případných expansních diskových polic serveru; v případě síťových karet na desce či mezzanine kartě, musí být v managementu možnost monitorování až do úrovně případných optický modulů (SFP) osazených v těchto kartách - vestavěný HTML5 server pro správu bez nutnosti instalace ActiveX nebo Java pluginů, platí i pro vzdálenou konzoli KVM over IP - schopnost průběžně vyhodnocovat průměrné vytížení serveru s grafickým zobrazením v HTML5 GUI a možností alertů v případě excesů - automatická instalace a obnova SSL certifikátu vestavěného serveru - přístup po SSL, Telnetu, SNMP a RESTful API s podporou Redfish SSE - podpora multifaktorové autentizace, podpora MS AD a generického LDAP - možnost streamingu údajů senzorů serveru, telemetrie a reportů o provozu pro účely prediktivního vyhodnocování provozu a zabezpečení s podporou pro Splunk nebo ELK stack - data logů musí být možné přesměrovat na sériový port RS232, podpora Syslog serveru, logy zaznamenávají stavy hardwarových sensorů (stav, teplota, napětí, …) včetně událostí o přihlášení a změnách konfigurace - podpora uzamčení stavu serveru pro zvýšení bezpečnosti (System Lock Down), automatický Secure OS recovery včetně BIOS serveru a firmware BMC, firmware rollback - podpora dynamických změn nastavení externích USB portů systému, pro vzdálené povolení či zakázání portů, bez nutnosti restartu serveru či managementu - podpora serverových konfiguračních profilů pro kompletně automatický deployment serverů vzdáleně i lokálně (Zero Touch deployment) - management musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) a hardware firmware update s možností ověření a stažení aktuálních verzí proti online repository výrobce, případně zabezpečenému lokálnímu repository pod správou administrátora - management musí umět poskytovat FW zařízením a kartám instalovaných v serveru, s možností automatické obnovy používané verze a konfigurace v případě výměny zařízení / karty z důvodu servisního zásahu, včetně konfigurace biosu a samotného managementu. Vzdálený mount úložiště není dostatečný, z důvodu případné nízké propustnosti správcova připojení. - OOB karta serveru musí být schopna utvořit management skupinu s dalšími servery, tak aby prostředí mohlo být dohlíženo z jedné IP adresy bez nutnosti instalace externí management aplikace. Databáze takové skupiny musí být minimálně na dvou místech tak aby v případě výpadku jedné OOB karty, převzala funkcionalitu druhá v jiném serveru. Funkcionalita musí být alespoň v režimu master-slave (či active-pasive) a podporovat min. 100 serverů ve skupině - OOB karta musí mít vestavěnu funkcionalitu automatického odeslání hrozících či vzniklých chybových stavů na helpdesk výrobce serverů a automatického vytvoření servisního incidentu, na základě, kterého se automaticky rozběhne servisní zásah (call-home) - možnost přístupu přes dedikovaný USB port s emulací síťového připojení - možnost přístupu přes wifi a BT rozhraní přes aplikaci podporující Android a iOS - vzdálený reset, reboot s korektním ukončením OS, vypnutí a zapnutí serveru, včetně odpojení zdrojů (power cycle) - management musí umožnit bezpečné smazání dat ze serveru a jeho médií pro případ vyřazení nebo přesunu serveru - licence OOB managementu musí být pro server trvalá (life time), pokud je vyžadována. Výrobce udržuje databázi zakoupených licencí přístupnou kupujícímu, tak aby ji bylo možné v případě výměny HW kdykoliv obnovit, pokud dojte ke ztrátě - management umožňuje monitoring spotřeby el. energie na úrovni serveru / hosta / virtuálního serveru (VMware) - konfigurace základních LAN parametrů managementu pomocí LCD na šasi / bezelu - možnost integrace do prostředí VMware vCenter a MS System Centera a následná zpráva z tohoto prostředí, včetně diskového subsystému, bez nutnosti přihlašování se na rozhraní OOB - management umožňuje monitoring spotřeby el. energie na úrovni serveru / hosta / virtuálního serveru (VMware) |
| 13 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

## Datové úložiště

Technická specifikace hybridního datového úložiště je uvedena v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | block-level SAN, DAS |
| 03 | funkce auto-tiering |
| 04 | 10x 1,9TB SSD SAS Read intesive 12Gbps, hot-plug |
| 05 | 12x 2,4TB 10RPM SAS 12Gbps, hot-plug |
| 06 | management je dostupný prostřednictvím webového rozhraní |
| 07 | duální, redundantní FC řadič s FC/32Gb porty, hot-swap |
| 08 | redundantní zdroj, hot-plug |
| 09 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

## SAN přepínače

Technická specifikace 2 identických SAN přepínačů jsou uvedeny v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | technologie Fibre Channel min. 32Gb |
| 03 | minimálně 8 portů licencovaných a osazených moduly SFP |
| 04 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

## UPS

Technická specifikaci 2 identických záložních zdrojů elektrické energie jsou uvedeny v následující tabulce:

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | provedení rack mount |
| 02 | minimální výkon 2,2kVA (pro každý ze dvou UPS) |
| 03 | dostatečná kapacita baterií zajišťující chod alespoň 1,5hod. při trvalém zatížení 1000 W |
| 04 | výstupy 8x C13, 2x C19 |
| 05 | modul pro management s možností měření teploty a vlhkosti vzduchu |
| 06 | management je dostupný prostřednictvím webového rozhraní |
| 07 | možnost monitoringu UPS, automatického zasílání emailů, podpora SNMP |
| 08 | podpora na místě v délce 5 let s odezvou 4 hodiny |

# Služby

Dodání a instalaci technologií jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Popis |
| --- | --- |
| 01 | zpracování Detailního realizačního projektu |
| 02 | dodávka licencí |
| 03 | instalace a zprovoznění jednotlivých částí technologií a ověření ve zkušebním provozu |
| 04 | školení administrátorů |
| 05 | provoz jednotlivých částí technologií se zvýšenou podporou |

# Dokumentace

Požadavky na dokumentaci jsou v níže uvedené tabulce.

| Realizační dokumentace |  |
| --- | --- |
| 01 | Bude zpracována kompletní implementační a provozní dokumentace v písemné i elektronické editovatelné podobě ve formátu MS Office, včetně popisu pravidelné údržby a dokumentace finálního provedení, zahrnující, krom jiného, i detailní popis rozhraní. |
| 02 | Bude zpracována dokumentace finálního vyhotovení dodaného řešení včetně detailního popisu všech funkcí. |

# Servisní podpora

Servisní podporu dodaných technologií jsou v níže uvedené tabulce.

| Id | Plnění požadavku |
| --- | --- |
| 01 | Dodavatel zajistí, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR. |
| 02 | Budou poskytovány informace o změnách a nových funkcích v aktualizovaných verzích. |
| 03 | Bude prováděna průběžná aktualizace dokumentace k programovému vybavení tak, aby u Zadavatele byla vždy aktuální dokumentace. |
| 04 | Bude poskytována součinnost při zásadním upgrade operačního systému a databázového systému na vyšší verze. |
| 05 | Bude zajištěna udržitelnost SW třetích stran, dodaných Dodavatelem v rámci veřejné zakázky. |
| 06 | Servisní (Technická) podpora a servis budou poskytovány po celou dobu smluvního vztahu (min 60 měsíců ode dne protokolárního ukončení projektu dle Smlouvy). Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat příkladům nejlepší praxe dle rámce ITIL/ITSM. |
| 07 | Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány Dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. |
| 08 | Technická podpora a servis budou realizovány v místě Zadavatele. Výjimku tvoří činnosti realizované vzdáleným připojením Dodavatele do prostředí Zadavatele. |
| 09 | Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory Dodavatele (HelpDesk). |
| 10 | Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím služby HelpDesk, popř. služby Hot-line. |
| 11 | Služba Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v režimu 5x8 (8 hodin v pracovní dny) v době od 08:00 do 16:00 hod, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou. |
| 12 | Služba HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24 (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů Dodavatele při správě systému HelpDesk). |
| 13 | Služba HelpDesk umožní Zadavateli upřesnit nebo doplnit požadavek. |
| 14 | Služba HelpDesk bude Zadavateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Služba HelpDesk bude Zadavateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený atd.) a musí Zadavateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. |
| 15 | Služba HelpDesk bude poskytovat Zadavateli přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu jejich řešení, bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení. |
| 16 | HelpDesk bude umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání Zadavatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv. |