|  | adresa: Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové tel.: 603 310 003, 776 462 742 ¦ web: www.atelierhajek.cz e-mail: m_hajek@volny.cz, vaclav-hajek@post.cz |
| --- | --- |

## Investor:	Město Český Brod

náměstí Husovo 70, Český Brod

# Stavba:  	Podkrovní vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architektonicko-stavební řešení

#### D. 1. 16.  VÝPIS PRVKŮ

##### Zpracoval:	Ing. arch. Václav Hájek

V Hradci Králové, září 2023

VÝPIS PRVKŮ – DVEŘE

Rozměry dveří jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

| č. | m. | tvar a rozměr | popis | počet | barva | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 201 | 1 800 x 2 300 mm | dvoukřídlé prosklené otvíravé dveře ve skleněné příčce, požární odolnost EI 30 DP1 – C (viz PBŘ) kování: panty pro hliníkové dveře, samozavírač s kluznou lištou např. MP Kování TS 3000, vnitřní strana: panikové madlo např. SÜDMETALL ÜBar, vnější strana: rozetová klika např. M&T Promo, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou | 1 | rám černý matný RAL 9005, čiré bezpečnostní sklo, kování a samozavírač černé matné RAL 9005, klika a madlo nerez | nové |
| D2 | 201 203 | 900 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi, požární odolnost EW 30 DP3 – C (viz PBŘ) kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 2 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D3 | 203 | 900 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi, požární odolnost EW 30 DP3 – C (viz PBŘ) kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D4 | 204 | 900 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D5 | 201 | 900 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D6 | 201 | 700 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo |  | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D7 | 201 | 700 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D8 | 207 | 700 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| D9 | 206 210 | 700 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi kování: kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 2 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |

VÝPIS PRVKŮ – OKNA

Rozměry oken jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

| č. | m. | tvar a rozměr | popis | počet | barva | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 8 | 780 x 1 400 mm | dřevěné střešní okno kyvné, elektrické dálkové ovládání, včetně dřevěného systémového ostění zasklení: izolační trojsklo Uw= 1,1 | 8 | vnější strana měď, vnitřní strana transparentní lak, ostění polyuretanový nátěr v černém odstínu | nové |
| O3 | 202 | 750 x 530 mm | dřevěné okno typu EURO otvíravé a sklopné, spárové větrání, celoobvodové kování + těsnění, vnitřní dřevěná parapetní deska kování: historizující mosazná klička zasklení: izolační dvojsklo Uw= 1,1 | 5 | transparentní lak | nové |

VÝPIS PRVKŮ – ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY

Rozměry prvků jsou pouze orientační.

| č. | m. | tvar a rozměr | popis | počet | barva | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 201 203 204 205 | 715 x 715 x 75 mm | revizní poklop, svařovaný ocelový pozinkovaný rám a poklop pro zadláždění, vnitřní rozměr 600 x 600 mm, provedení s těsněním, včetně kotvících prvků, požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení | 6 | - | - |
| Z2 | 201 | 4 350 x 40 x 1 000 mm | zábradlí schodišťové haly, ocelová konstrukce z pásoviny 40 x 10 mm, kotveno pod dlažbu | 4,35 m | černý matný nátěr RAL 9005 | - |

VÝPIS PRVKŮ – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Rozměry prvků jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

| č. | tvar a rozměr | popis | počet | barva | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | j. š. 150 mm | nástřešní žlab půlkruhový, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 120 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K2 | j. š. 150 mm | střešní žlab půlkruhový, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 5,8 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K3 | j. š. 150 mm | žlabové čelo, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 2 ks | měď s povrchovou úpravou | - |
| K4 | j. š. 150 / 120 mm | žlabový kotlík, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 7 ks | měď s povrchovou úpravou | - |
| K5 | j. š. 120 mm | koleno odpadového potrubí, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 22 ks | měď s povrchovou úpravou | - |
| K6 | j. š. 120 mm | odtoková okapová roura, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 64 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K7 | j. š. 150 mm | žlabový roh, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 9 ks | měď s povrchovou úpravou | vnější |
| K8 | j. š. 150 mm | žlabový roh, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 1 ks | měď s povrchovou úpravou | vnitřní |
| K9 | r. š. 770 mm | oplechování okapnice, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 120 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K10 | r. š. 320 mm | oplechování okapnice, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 7,8 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K11 | r. š. 240 mm | oplechování okapnice, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 7,8 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K12 | j. š. 100 mm | mřížka proti hmyzu a ptákům, hliníkový plech, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 128 m | antracitový odstín | - |
| K13 | r. š. 275 mm | oplechování pod parapetem, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 3,7 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| K14 | půdorysný rozměr 1 x 0,60 x 0,60 m r. š. 220 mm | oplechování komínu, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 3 | měď s povrchovou úpravou | - |
| K15 | rozměr 1 x 1,86 x 3,70 m r. š. 220 mm | oplechování sestavy střešních oken, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 2 | měď s povrchovou úpravou | - |
| K16 | r. š. 320 mm | kryt hřebene u střešních oken, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 4,2 m | měď s povrchovou úpravou | - |

VÝPIS PRVKŮ – OSVĚTLENÍ

| č. | tvar a rozměr | popis | počet | barva | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 1 150 x 72 mm | stropní závěsné svítidlo MODUS Geo PL12000 kruhové zdroj: LED světelný výkon: 11 500 lm teplota: 4 000 K | 4 | černá | zavěšeno ve výšce 2 300 mm |
| 2 | Ø 240 x 87 mm | stropní svítidlo zápustné MODUS SPMI1500 zdroj: LED světelný výkon: 1 500 lm teplota: 4 000 K | 10 | bílá | krytí IP43 |
| 3 | Ø 190 x 78 mm | stropní svítidlo zápustné MODUS SPMI1000 zdroj: LED světelný výkon: 1 000 lm teplota: 4 000 K | 11 | bílá | krytí IP43 |
| 4 | 46 x 24 mm | zápustný profil s LED páskem ALUMIA Larko, mléčný difuzor, voděodolný zrdoj zdroj: LED světelný výkon: 1 972 lm/m teplota: 4 000 K | 8 m | bílá | osazeno do drážky v podhledu, LED zdroj nad podhledem, krytí IP54 |
| 5 | Ø 480 x 132 mm | stropní a nástěnné svítidlo MODUS BRSB 3KO480V2/NDNZ zdroj: LED světelný výkon: 2 700 lm teplota: 3 000 K | 11 | bílá | osazeno ve výšce 2 000 mm nad schodišťovým stupněm a 2 600 mm nad podlahou, svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem |
| 6 | 1 485 x 66 x 100 mm | stropní závěsné svítidlo MODUS HLP4000LKO zdroj: LED světelný výkon: 4 500 lm teplota: 4 000 K | 13 | bílá | zavěšeno ve výšce 2 300 mm |
| 7 | Ø 87 x 110 mm | lištový systém s bodovými svítidly PHILIPS ST151T LED30S/930 WB BK zdroj: LED světelný výkon: 2 954 lm teplota: 4 000 K | 44,3 m 29 ks | černá | osazeno ve výšce cca 3 150 mm |
| 8 | 1200 x 50 x 50 mm | nouzové stropní přisazené svítidlo MODUS EVO600 zdroj: LED světelný výkon: 5000 lm teplota: 4000 K | 1 | černá | osazeno na spodní straně hambálku, svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem |
| 9a | 337 x 187 x 57 mm | nouzové přisazené svítidlo MODUS INFINITY II B zdroj: LED výkon: 2 W | 6 | bílé | svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem, piktogram PS27 (šipka) |
| 9b | 337 x 187 x 57 mm | nouzové přisazené svítidlo MODUS INFINITY II B zdroj: LED výkon: 2 W | 1 | bílé | svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem, piktogram PS61 (hydrant) |
| 9c | 337 x 187 x 57 mm | nouzové přisazené svítidlo MODUS INFINITY II B zdroj: LED výkon: 2 W | 5 | bílé | svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem, bez piktogramu |

VÝPIS PRVKŮ – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

| č. | tvar a rozměr | popis | počet | barva | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 510 x 340 x 110 mm | umyvadlo MRAMORIT Brazil integrované do desky, umělý mramor, deska tl. 180 mm baterie: stojánková JIKA Mio 169 mm sifon: umyvadlový sifon JIKA Mio | 3 | umyvadlo bílé odstín Uni Glanz Alpinweiss, baterie chrom, sifon chrom | rozměr desky dle kótování a zaměření skutečných rozměrů |
| 2 | 500 x 410 mm | umyvadlo JIKA Deep s otvorem pro baterii, keramické, nástěnné baterie: stojánková JIKA Mio 169 mm sifon: umyvadlový sifon JIKA Mio | 1 | umyvadlo bílé, baterie chrom, sifon chrom |  |
| 3 | 360 x 530 x 430 mm | WC závěsné JIKA Mio-N, keramické sedátko: JIKA Mio-N Softclose, duroplast tlačítko splachování: GEBERIT Sigma10 bezdotykové | 2 | WC bílé, sedátko bílé, tlačítko lesklý chrom |  |
| 4 | 305 x 340 x 535 mm | pisoár JIKA Golem s radarovým senzorem, keramický, radarová elektronika na montážní liště | 1 | bílý | napájení 24V |
| 5 | 360 x 680 x 400 mm | WC kombinační JIKA Mio, keramické bílé s keramickou splachovací nádržkou sedátko: JIKA Mio-N Softclose, duroplast | 1 | WC bílé, sedátko bílé, tlačítko lesklý chrom |  |