Technická specifikace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBLICE

FORMOU DESIGN&BUILD

1. Úvod

1.1 PODKLADY

2. Popis záměru

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba je umístěná na pozemcích 2, 610/1 a 610/2

Katastrální území: Liblice u Českého Brodu

Pozemky:

p.č. 2 - zastavěná plocha nádvoří, součástí je budova školy

p.č. 610/1 -  ovocný sad, pod ochranou ZPF,

p.č. 610/2 ostatní plocha, zeleň,

Vlastnické právo: Město Český Brod

2.2 PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je soubor staveb mateřské školy v Liblicích u Českého Brodu. Školka je umístěná v severovýchodním rohu pozemku s několika různě vysokými hmotami budov. Umístění a orientace heren reaguje na tvar pozemku, potřebě etapizovat výstavbu, zachování odstupu od záplavového území a vhodné orientace oken ke světovým stranám.

Hlavní hmotou budovy je dvojpodlažní část se čtyřmi hernami, která je orientovaná na jih a v přízemí je doplněná dřevěnou terasou s přístřeškem. Na tuto hmotu navazuje jednopodlažní část, kde je zázemí pro personál a následně vyšší budova společného sálu, tělocvičny. Tuto část ve druhé etapě výstavby doplní jednopodlažní hmota heren č.5 a 6, která se napojuje na část se šatnou a sborovnou.

Hlavní vstup do školky je z dlážděné plochy, který je navržen jako předprostor školky u Školní ulice. Vstupy do budovy jsou kryté dřevěným ochozem. Hlavním vstupem se prochází chodbou kolem ředitelny a vstupu do společného sálu školky. Postupuje se k přezouvací lavičce, kde chodba pokračuje k hernám č.1 a č.2 v přízemí a schodištěm do 2. NP k hernám č. 3 a 4.

V přízemí je v druhém traktu budovy umístěná prádelna se skladem a technická místnost pro tepelné čerpadlo a rekuperaci. Je zde i příjem dováženého jídla v termonádobách. Jídlo se potom bude rozvážet po školce do výdejen, které jsou umístěny vždy mezi hernami. Vstupní chodba je ukončena přímým vstupem do zahrady.

Dispozice se ve druhém podlaží opakuje, děti ale nemají přístup na terasu, ale na podestu k únikovému schodišti z druhého podlaží. Ve druhém podlaží je umístěno zázemí nepedagogického personálu, kanceláře a další prostory.

V přízemí jsou ještě šatny pedagogů, sborovna s vazbou na ředitelnu a čajová kuchyňka. Společný sál má dva vstupy. Vnitřní je přístupný ze školky a druhý vstup je pro možnost využívání sálu veřejnosti po provozní době školky. Sál bude sloužit pro představení organizovaná ve školce.

Budova je navržena, aby mohla být rozšířena o druhou etapu. Druhá etapa je jednopodlažní hmota se dvěma hernami č.5 a 6. K objektu se napojuje pod úhlem 90 stupňů na vnitřní ochoz, kolem části se sborovnou.

Stavba školky je navržena jako dřevostavba a předpokládá se, že bude provedena paneláží. Jednotlivé konstrukce stěn budou osazeny hotové na stavbě. Obvodová stěna musí být navržena v dimenzích skladby pro pasivní domy, tj. 450 mm silnou stěnu. Vnitřní nosná stěna je navržena 200 mm. Stropy nad 1.NP se předpokládají zhotovené z křížem lepených desek se žebry. Stropy mají rozpon 7 m. Střecha 2.NP je navržena ze dvou různě osazených stropních desek.

Střecha společného sálu je navržena jako pultová v minimálním spádu a počítá se s využitím dřevěných lepených trojkloubových vazníků na kterých bude umístěn střešní plášť. Stejným konstrukčním způsobem bude řešen i strop herny č. 6, který má velký rozpon přenese vložený dřevěný vazník.

Střechy jsou navrženy na min. sklon 2% hydroizolací z PVC. Konstrukce střechy, která je projektována nad místností společného prostoru a stropy 2.NP jsou navrženy již ve spádu s odvodem vody okapem. Střechy nad sborovnou a hernami č.5 a 6 jsou rovné, zelené a mají vnitřní svody.

Pro každou hernu je navržena vlastní rekuperační jednotka, která je umístěna ve vlastní místnosti. Společné prostory budou rekuperovány jednotkou v technické místnosti. Jednotka pro tělocvičnu bude umístěna v technické místnosti. Je možné umístit i jednotku mimo budovu, případně do skladu u tělocvičny.

Budova bude vybavena venkovními žaluziemi, které jsou ovládané ručně. Žaluzie budou instalovány do všech oken orientovaných na jih, západ a východ (kancelář ředitele a zasedací místnost). Žaluzie budou schované na obvodové stěně v nepřiznaných kastlíkách a budou zaomítané.

Vzhledem k letním teplotám budou herny, místnost serveru a prostory pro personál (kancelářské prostory) vybaveny vnitřní podstropní klimatizační jednotkou.

Herny v přízemí mají přístup na dřevěnou terasu s prkennou a trámovou konstrukcí pergoly: Na střeše je plechová krytina v mírném sklonu. Herny ve druhém podlaží mají společnou podestu, ze které vede ocelové únikové schodiště. Součástí školky je i objekt pro úschovu venkovních hraček a sklad zahradního nářadí a vybavení. Jedná se o otevřenou krytou plochu umožňující i pracovní aktivity pro děti s pedagogy.

Barevnost fasády školky je navržena v bílé barvě, v odstínu slonové kosti. Fasáda je na několika místech doplněna zapuštěným dřevěným obkladem. Plochy mezi okny na stěně u heren jsou barevně pojednané a odpovídají charakteru učeben. Jedná se o barvy červenou, oranžovou, zelenou a modrou. Dřevěné prvky jsou lazurované. Okna a dveře se předpokládají hliníkové s trojskly.

Zelená extenzivní střecha se předpokládá nad sborovnou a hernami č. 5 a 6. Ostatní střechy mohou být vysypány kačírkem pro zpomalení odtoku vody.

Dešťová voda bude jímaná do retenční nádrže na vodu a využívaná pro zálivku zahrady. Přebývající voda z nádrže se bude přepadem zasakovat. Systém bude doplněn závlahovým systémem v podobě zemních připojovacích míst.

Vzhledem k požadavku na 20% úsporu primární energie, podmínka dotačního titulu, je nutné všechny obvodové skladby navrhnout v pasivní standartu. Týká se obvodové stěny, střechy a základů. Stavba bude vytápěná tepelným čerpadlem a teplo bude odebírané ze zemních vrtů, systém země -voda.

Školka je projektovaná na předpokládaný počet dětí = 24 x 6 = 144. Pedagogických pracovníků 3x6 = 18 a nepedagogických 4x1,5 = 6. V první etapě bude 96 dětí, 12 pedagogů a 4 ostatní zaměstnanci.

Shrnutí požadavků

Mateřská škola se šesti třídami o kapacitě 6x24 dětí. Budova bude projektovaná najednou, ale vystavěna ve dvou etapách. Etapa č.1  4 x herna včetně zázemí. Druhá etapa 2x herna.

Objekt sestává:

6x dětské herny, které budou sloužit zároveň jako herna, jídelna, ložnice pro děti.

pro každou hernu je navržena šatna, umývárna, (přístup do umývárny bude z herny i z šatny) samostatné WC pro učitele s výlevkou, sklad hraček a pomůcek. V herně jsou umístěny skříně pro matrace, každá herna je vybavena technickou místností s rekuperací.

zázemí pro provoz školy – pro pedagogické pracovníky vlastní šatna o kapacitě 2x6 + 6 další etapa, sborovna, ředitelna, čajová kuchňka. Pro nepedagogické pracovníky šatna o kapacitě, 6+1, kancelář

technická místnost, prádelna, sklad lůžkovin, úklidové místnosti

společný sál pro společenské akce a dětskou tělocvičnu se samostatným vstupem (využití i mimo MŠ)

příjezd na pozemek z ulice pro zásobování a pro rodiče,

prakoviště

předprostor před vstupem do školky

školková zahrada s herními prvky a stavba krytého otevřeného prostoru se skladem hraček a skladem zahradní techniky

napojení na inženýrské sítě – elektřina (tepelné čerpadlo, země - voda), vodovod, kanalizace

napojení na dopravní infrastrukturu včetně vytvoření parkovacích ploch pro potřeby MŠ • bezbariérový přístup

energetický štítek A

Dílo bude realizováno na základě architektonické studie a požadavků objednatele včetně pokynů technického a autorského dozoru objednatele v souladu s podrobným harmonogramem výstavby

Dílo bude realizováno v souladu s:

- obecně závaznými právními předpisy,

- normami ČSN, ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.

Před započetím projekčních prací je nutná konzultace dispozičního řešení s dotčenými orgány a specialisty.  Jejich připomínky bude nutné zapracovat. Jedná se zejména o požárně bezpečnostní řešení stavby a hygienické požadavky na gastro a dořešit s dotčeným orgánem distribuci jídel do jednotlivých tříd.

Barevnost a design všech prvků a výrobků bude nutné během realizace konzultovat se zástupcem investora a zhotovitelem architektonické studie.

3. Požadavky na projektovou dokumentaci

3.1 Požadavky na zpracování projektové dokumentace

- Bude vypracována dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) a dokumentace pro provedení stavby.

- Všechny součásti projektových dokumentací budou v souladu s obecně závaznými právními  předpisy platnými v místě stavby projektu, zejména pak se:

- zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění

- vyhláškou č. 131/2024 Sb., (O dokumentaci staveb) v aktuálně platném znění

- vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v aktuálně platném znění. - vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu

- vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb.

- vyhláškou č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven  pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- vyhláškou č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání

- Projekt bude rovněž zpracován podle všech závazných norem a technických předpisů platných k datu odevzdání. Zhotovitel se může odchýlit od technických norem pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

- Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s architektonickou studií a zadáním  investora. Veškeré změny musí být konzultovány a schváleny zástupcem investora a autorským  dozorem.

- Budova bude splňovat požadavky na výstavba nových budov, které se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings) a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU. Budova dosáhne spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

- Na objekt bude zpracován průkaz energetické náročnosti budov.

4. Požadavky na inženýring

Požadavky na inženýring spočívají v projednání projektové dokumentace s příslušnými pracovníky stavebního úřadu, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských za účelem získání povolení stavby a následně kolaudačního souhlasu.

4.1 Projednání s DOSS a správci IS

Proběhne projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských dle požadavků stavebního úřadu.

4.2 Stavební povolení

Projednání proběhne za účelem získání povolení stavby, případně dalších rozhodnutí potřebných k realizaci stavby.

4.3 Kolaudace

Po řádném dokončení stavby dle podmínek stanovených ve stavebním povolení bude zažádáno o stanoviska dotčených orgánů a kolaudační souhlas.

5. Požadavky na standardy v budově

5.1 VNITŘNÍ PROSTORY

5.1.1 Herny a související místnosti

| PODLAHA | PODLAHA - vinilové podlahové dílce - Třída zátěže 34 - Akustický útlum 19dB - Soklová lišta výšky cca 50 mm, - Materiál MDF, - Jednoduchý obdélníkový profil, - nebudou použity žádné přechodové lišty |
| --- | --- |
| STĚNY | - Sdk - Otěruvzdorná malba |
| STROPY | - Akustický celoplošný děrovaný podhled s kapsami pro zapuštěná svítidla v podhledu, podhled hernách navržen dle akustické studie dva podhledy, požární a akustický |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm - Plné nebo částečně prosklené dveřní křídlo, výplň DTD - Laminátový povrch CPL - obložková zárubeň - bezfalcové s přiznanými závěsy - Bezprahové - Dveře podříznuté bez větracích mřížek KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - Klika/klika – -systém generálního klíče |
| OSVĚTLENÍ | - čtvercová svítidla zapuštěná v akusticky celoplošném podhledu - LED zdroje, barva teplá bílá, - Návrh osvětlení a vzorkovaná svítidla musí splňovat min. normové požadavky na osvětlení místnosti učebny pro předškolní vzdělávání |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky s oblou hranou. - Poloha zásuvek – osa 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, střední standard - Zásuvky budou opatřeny ochranou „proti dětem“ Možnost ovládání chytrým telefonem nebo tabletem |
| ELEKTROINSTALACE | - 3x datová zásuvka + 3x STA zásuvka - U STA a DAT zásuvek min. 2 standardní zásuvky ve společném rámečku, - Ochrana zásuvek „proti dětem“ |

| CHLAZENÍ | - v hernách je navržena klimatizace, centrální poloha na stropě |
| --- | --- |
| ROZVODY REKUPERACE | - Materiál kov, povrch komaxit matný v barvě omítky, spiro potrubí, lakované, potrubí přiznané v interiéru Dokumentace přívodních výústek bude obsahovat vizualizaci proudění vzduchu v konkrétní místnosti- |
| ŽALUZIE | - Ovládání stínění na základě senzoru přítomnosti CO2a teplotního senzoru. Možnost ovládání také tlačítkovým ovladačem - Barevný odstín a typ žaluzie bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení v žaluzie bude umístěna omítaném kastlíku |
| VÝŠE NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | - zásobník na papírové ručníky - mýdelník - umyvadlo / dřez v každé třídě - Součástí dokumentace DSP bude výkresová dokumentace vestavěné skříně pro lůžkoviny a matrace |

5.1.2 ŘEDITELNA, SBOROVNA, KANCELÁŘE

| PODLAHA | PODLAHA - vinilové podlahové dílce - Třída zátěže 34 - Akustický útlum 19dB - Soklová lišta výšky cca 50 mm, - Materiál MDF, - Jednoduchý obdélníkový profil, - nebudou použity žádné přechodové lišty |
| --- | --- |
| STĚNY | - Otěruvzdorná malba |
| STROPY | - Podhled sádrokartonový, Malba, bílá barva - požární podhled + akustický a estetický podhled |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm - Plné nebo prosklené dveřní křídlo, výplň DTD - Laminátový povrch CPL - Dřevěná obložková zárubeň - Bezfalcové s přiznanými závěsy - Bezprahové - Dveře podříznuté bez větracích mřížek KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - Klika/klika - -systém generálního klíče |
| OSVĚTLENÍ | - Liniová přisazená svítidla nesymetricky rozmístěna po místnosti - LED zdroje, barva teplá bílá, |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky s oblou hranou. |
| ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD | - 1x datová zásuvka + 1x STA zásuvka, - U STA a DAT zásuvek min. 2 standardní zásuvky ve společném rámečku, |

| CHLAZENÍ | - ano, stropní interiérová jednotka |
| --- | --- |
| ROZVODY REKUPERACE | - Materiál kov, povrch komaxit matný v barvě omítky, spiro potrubí, lakované, potrubí přiznané v interiéru Dokumentace přívodních výústek bude obsahovat vizualizaci proudění vzduchu v konkrétní místnosti |

5.1.3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, DĚTSKÉ TOALETY U HEREN

| PODLAHA | -keramická dlažba protiskluznou úpravou – musí splňovat požadavky na protiskluznost min. R10 - Pod dlažbou bude provedena stěrková hydroizolace se systémovými rohovými profily, v místě sprchového koutu bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci na celou výšku obkladu, na ostatních plochách min. 100 mm nad úroveň podlahy, - Rozměry dlažby 200 x 200 mm, až 600x600 mm - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena zástupci investora a autorskému dozoru k odsouhlasení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu dlažby bude zpracován referenční spárořez dlažby pro každý typ koupelny. |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Celoplošně lepený rektifikovanýkeramický obklad jednotné výrobní „šarže“ do výšky 2 m - Pod obkladem v místě sprchového koutu bude provedena stěrková hydroizolace v rozsahu plánovaného sprchového koutu se systémovými rohovými profily do výšky podhledu, na ostatních plochách min. 100 mm nad úroveň podlahy, - Ukončovací a rohové lišty budou nerezové nebo hliníkové matné, obdélníkového tvaru, - Rozměr obkladu min. 200 x 200 mm, - Barevnost bude specifikována v rámci vzorkování, - Instalační otvory budou zakryty magnetickými revizními protipožárními dvířky Instalační otvory budou navazovat na spárořez. - Obklad vč. odstínu spárovací hmoty a silikonu bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení, a odsouhlasení - Na základě specifikace a odsouhlasení typu obkladu bude zpracován referenční spárořez obkladu |
| STROPY | - Podhled do mokrého provozu, Malba, bílá barva - V podhledu budou vedeny veškeré instalace |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – WC DĚTI | - Zavěšený klozet kotvený do závěsného předstěnového instalačního modulu, barva bílá - Dvoučinné ovládací splachovací tlačítko, - Plastové sedátko se systémem „softclose“ se zpomalovacím sklápěcím mechanismem, - Keramické dětské umyvadlo o rozměru cca 600 x 500 mm, - S otvorem pro baterii uprostřed, - Páková stojánková umyvadlová baterie - SPRCHOVÝ KOUT - sprchová vaničky, vyšší bez zástěny - Termostatická sprchová baterie s ručním sprchovým setem, - bude připraven referenční výkres s pohledy a přesným umístěním zařizovacích předmětů včetně kót a výškových pozic. - zásobníky na toaletní papír - zásobníky na papírové ručníky - mýdelníky - věšáky na ručníky - umyvadlo pro vyučujícího - zrcadla u všech umyvadel, součást obkladu |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm - Plné nebo částečně prosklené dveřní křídlo, výplň DTD - Laminátový povrch CPL - Dřevěná obložková zárubeň - Bezfalcové s přiznanými závěsy - Bezprahové - Dveře podříznuté bez větracích mřížek KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - Systém generálního klíče, WC kování |

| OSVĚTLENÍ | - Zapuštěná stropní svítidla v podhledu, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Čtvercový tvar, Minimální stupeň krytí pro koupelnový provoz IP44, - Návrh osvětlení a vzorkovaná svítidla musí splňovat min. normové požadavky |
| --- | --- |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky, zakulacený tvar, - Ovládání osvětlení pomocí pohybového čidla umístěného ve stropě. - Zásuvka pro topný žebřík, - Integrovaná topná patrona s režimem sušení a přitápění v netopné sezoně - Spínače ve výšce 1100 mm, - Zásuvky budou mít krytí IP44. - - Barva a typ bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení |
| ROZVODY REKUPERACE | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, zapuštěný v podhledu, - Materiál plast, čtvercový tvar - Finální prvek bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení - potrubí vedeno v podhledu, pod požárním podhledem |

5.1.4  SPOLEČNÝ SÁL TĚLOCVIČNA

| PODLAHA | PODLAHA - Skladba podlahy vhodná pro sportovní účely, - Třída zátěže 34 - Akustický útlum 19dB - Barevný odstín podlahy bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení P Podlaha bude přizpůsobena společenským a sportovním účelům a způsobu vytápění místnosti SOKLOVÁ A PODLAHOVÁ-PŘECHODOVÁ LIŠTA - Soklová lišta výšky cca 50 mm, tl. min. 15 mm, odstín bude odpovídat barvě stěny – matný - Materiál MDF - Jednoduchý obdélníkový profil, |
| --- | --- |
| STĚNY | - Otěruvzdorná malba, -- dřevěný obklad zadní stěny tělocvičny - Dřevěný obklad ze sibiřského modřínového dřeva, vč. nosného roštu - Povrchová úprava – ošetřeno ochrannými oleji - Šířky prken a mezer budou přizpůsobeny spárořezu tak, aby obložení korespondovalo s dveřmi - Dřevěný obklad bude zatažen co nejníže k podlaze místnost bude akusticky řešena |
| STROPY | - Akusticky dorešený strop s využitím rozmístěním akustických prvků na stěnách a stropu, přisazená svítidla - Kabeláž vedena v chráničkách v konstrukci stropu, nikoliv po povrchu stropu |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm - Plné nebo částečně prosklené dveřní křídlo, výplň DTD - Laminátový povrch CPL - Dřevěná obložková zárubeň - bezfalcové s přiznanými závěsy - Bezprahové - Dveře podříznuté bez větracích mřížek - Akustický útlum musí splňovat min. normové požadavky KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - Klika/klika - systém generálního klíče |

| OSVĚTLENÍ | - Kulatá přisazená svítidla, odolávajííc nárazu, vhodná do společenských a sportovních prostor - LED zdroje, barva teplá bílá - Návrh osvětlení a vzorkovaná svítidla musí splňovat min. normové požadavky |
| --- | --- |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky, zaoblený tvar. |
| ELEKTROINSTALACE | - 1x datová zásuvka + 1x STA zásuvka, - U STA a DAT zásuvek min. 2 standardní zásuvky ve společném rámečku |
| CHLAZENÍ | - ne |
| VÝŠE NESPECIF. INT.DOPLŇKY | - Interiérové ochranné sítě oken - Svítidla odolná nárazu - Žebřiny - Vestavěné skříně, regály /samostatný skládek na cvičební pomůcky |
| ROZVODY REKUPERACE | SPIRO ROZVODY BUDOU POHLEDOVÉ A PŘIZNANÉ |

5.1.5 VÝDEJNY JÍDLA

| PODLAHA | - keramická dlažba s protiskluznou úpravou – musí splňovat požadavky na protiskluznost min. R12 - Rozměry dlažby 200 x 200 mm, až 600x600mm. - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena zástupci investora a autorskému dozoru k odsouhlasení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu dlažby bude zpracován spárořez dlažby - V podlaze umístěna kanalizační podlahová vpusť |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Celoplošně lepený rektifikovaný obklad jednotné výrobní „šarže“ do výšky min 2,2m (horní hrana zárubně) - Rozměr obkladu min. 200 x 200 mm, - Barevnost bude specifikována v rámci vzorkování, - Instalační otvory budou zakryty magnetickými revizními protipožárními dvířky pod obklad s rámečkem (svařovaný hliníkový rámeček s panty), rozměr min. 300 x 300 mm. Instalační otvory budou navazovat na spárořez. - Obklad vč. odstínu spárovací hmoty a silikonu bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení - Nad obkladem bude sádrová omítka a bílá malba - Na základě specifikace a odsouhlasení typu obkladu bude zpracován spárořez obkladu |
| STROPY | - Podhled do vlhkého prostředí - Malba, bílá barva - V podhledu budou vedeny veškeré instalace |
| GASTRO | Do každé výdejny 1. Nerezový mycí stůl, dřez 500x500 mm, spodní police, zadní lem, tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem, 2. Nerezový stůl, s prostorem pro mycí stroj na nádobí, mycí stroj s košem 500x500 mm, dvouplášťové provedení, 2x mycí program. Vestavěný dávkovač mycí a oplachové chemie, odpadové čerpadlo a změkčovač vody. Zásuvná výška min. 310 mm 3. Nerezová nástěnná skříňka, posuvná dvířka, střední police. 4. Nerezové umyvadlo na ruce, včetně baterie, kolenové ovládání. 5. Nerezový pracovní stůl, dřez 400x400x200 mm, včetně dřezové baterie, spodní police, zadní lem. 6. Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok se třemi zásuvkami. Zadní lem 7. Samostatně podstavec a pracovní deska z důvpdu transportu a montáže na místě. 8. Chladící skříň, kapacita 130l. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, barva bílá, nosnost každé police je až 25 kg, 9.Mikrovlná trouba, kW 10. Vyhřívaný mobilní zásobník na talíře, kapacita min 50 talířů 11. Ohřevná výdejní vana 12. Nerezová nástěnná skříňka, otevřená, střední police. 13. Nerezová nástěnná skříňka, posuvná dvířka, střední police. 14.Varná konvice, objem 1,7 litru, nerezové provedení. 15. Nerezový parapet do výdejního okna, zaoblené rohy R25 16. Roleta do výdejního oknado každé herny 17.Nerezový vozík servírovací, 3 police, snížené provedení pro děti. 18.Elektrický varný termos o objemu 8,3 litrů, 19.Nerezový vozík pod varný termos poz. 20 s odpadpní vaničkou a policí pro uložení šálků, 4x kolečko z toho 2x s brzdou. 20. Nerezový zásobník na příbory s možností vložení 4x GN 1/4, včetně kozol pro osazení na zeď. 21. Manipulační vozík (bez pracovní plochy) na termoporty |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm - Plné nebo prosklené dveřní křídlo, výplň DTD - Laminátový povrch CPL - Dřevěná obložková zárubeň - bezfalcové s přiznanými závěsy - Bezprahové - Dveře podříznuté bez větracích mřížek - Akustický útlum musí splňovat min. normové požadavky KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - Klika/klika - systém generálního klíče |
| OSVĚTLENÍ | - přisazená stropní svítidla na podhledu, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Kulatý tvar - Minimální stupeň krytí pro koupelnový provoz IP44, |

| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky, oblý tvar - Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Barva a typ bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení |
| --- | --- |
| CHLAZENÍ | - ne |
| INTERIÉR. DOPLŇKY | - podlahová vpusť, |
| VZDUCHOTECHNIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA NAD VSTUPEM DO MÍSTNOSTI | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, zapuštěný v podhledu, - Materiál plast, - Čtvercový tvar, - Barva bílá, - Finální prvek bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení |

5.1.7 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DOSPĚLÉ

| PODLAHA | Keramická dlažba R10 - - Rozměry dlažby 200 x 200 mm, až 600x600mm. - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena zástupci investora a - Na základě specifikace a odsouhlasení typu dlažby bude zpracován spárořez dlažby |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Celoplošně lepený rektifikovaný obklad jednotné výrobní „šarže“do výšky min 2,2m (horní hrana zárubně) |
| STROPY | - Podhled do vlhkého prostředí - Malba, bílá barva - V podhledu budou vedeny veškeré instalace |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | TOALETA - Zavěšený klozet kotvený do závěsného předstěnového instalačního modulu, barva bílá - Dvoučinné ovládací splachovací tlačítko, - Plastové sedátko se systémem „softclose“ se zpomalovacím sklápěcím mechanismem, UMYVADLO - Keramické o rozměru cca 600 x 500 mm, hloubka cca 115 mm - S „click-clack“ výpustí a přepadem, - S otvorem pro baterii uprostřed, - Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti, SPRCHOVÝ KOUT - Prostor sprchového koutu bez sprchové vaničky, - Prostor bude vydlážděn ve spádu a opatřen podlahovou vpustí s nerezovým krytem, - Termostatická sprchová baterie s ručním sprchovým setem, Toaleta u ředitelny bude řešena jako bezbarierová |

| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm - Plné dveřní křídlo, výplň DTD - Laminátový povrch CPL - Dřevěná obložková zárubeň - bezfalcové s přiznanými závěsy - Bezprahové - Dveře podříznuté bez větracích mřížek - Akustický útlum musí splňovat min. normové požadavky KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - Klika/klika systém generálního klíče WC kování |
| --- | --- |
| OSVĚTLENÍ | - přisazená stropní svítidla, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Kulatý tvar - Minimální stupeň krytí pro koupelnový provoz IP44, - Návrh osvětlení a vzorkovaná svítidla musí splňovat min. normové požadavky |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky, oblý tvar - Ovládání osvětlení pomocí pohybového čidla umístěného ve stropě. Ovládání osvětlení nad umyvadlem spínačem. - Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek. - Světelný vývod pro osvětlení nad umyvadlem, pro napojení světla integrovaného do skříňky - Barva a typ bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení |
| ROZVODY REKUPERACE | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, zapuštěný v podhledu, - Materiál plast, - Čtvercový tvar, - Barva bílá, - Finální prvek bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení vedeno v podhledu |
| NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | - zásobníky na papírové ručníky - mýdelníky |

5.1.8 ŠATNY DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ

| PODLAHA | - PODLAHA - vinilové podlahové dílce - Třída zátěže 34 - Akustický útlum 19dB - Stený typ podlahy bude i - Soklová lišta výšky cca 50 mm, - Materiál MDF, - Jednoduchý obdélníkový profil, - nebudou použity žádné přechodové lišty |
| --- | --- |
| STĚNY | - Otěruvzdorná malba,- |
| STROPY | - Podhled sádrokartonový, Malba, bílá barva - V podhledu budou vedeny veškeré instalace |
| OSVĚTLENÍ | - přisazená stropní svítidla na stropě, - LED zdroje, barva teplá bílá, kulatý tvar - Návrh osvětlení a vzorkovaná svítidla musí splňovat min. normové požadavky |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky, oblý tvar, bez výrazného zakulacení hran. Spínač umožňuje ovládání světel, ovládání teploty vnitřního prostoru a otevírání vstupních dveří. Součástí ovladače je integrované teplotní a vlhkostní čidlo. - Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Barva a typ bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení |
| INTERIÉROVÉ DOPLŇKY |  |
| ROZVODY REKUPERACE | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, zapuštěný v podhledu, - Materiál plast, - Čtvercový tvar, - Barva bílá, - Finální prvek bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení a odsouhlasení vedeno v podhledu |

5.1.9 CHODBY

| PODLAHA | - keramická dlažba 600X600 |
| --- | --- |
| STĚNY | - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| STROPY | - akusticky nepravidelně děrovaný podhled, celoplošný, bílá barva - V podhledu budou vedeny veškeré instalace |
| OSVĚTLENÍ | - zapuštěná lineární stropní svítidla v podhledu, - LED zdroje, barva teplá bílá, |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové a zásuvky, oblý tvar, - Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek, - Barva a typ bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení - Ovládání osvětlení pomocí pohybových čidel. |
| ROZVODY REKUPERACE | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, zapuštěný v podhledu, - Materiál plast, - Čtvercový tvar, - Dokumentace přívodních výústek bude obsahovat vizualizaci proudění vzduchu v konkrétní místnosti - Barva bílá, - Finální prvek bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení vedeno v podhledu |
| INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | - nástěnky z akustických desek |

5.1.10 SKLADY, PRÁDELNA  A OSTATNÍ TECHNICKÉ  PROSTORY

| PODLAHA | - Celoplošně lepená rektifikovaná dlažba jednotné výrobní „šarže“ s protiskluznou úpravou – musí splňovat požadavky na protiskluznost min. R10 - Rozměry dlažby 200 x 200 mm, až 600x600mm. - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena zástupci investora a autorskému dozoru k odsouhlasení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu dlažby bude zpracován spárořez dlažby |
| --- | --- |
| STĚNY | - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| STROPY | - Malba, bílá barva, požární podhled a sdk podhled, desky do vlhkého prostředí |
| OSVĚTLENÍ | - přisazená stropní svítidla, - LED zdroje, barva teplá bílá, kulatý tvar - |
| ELEKTROINSTALACE | - Plastové designové spínače a zásuvky, oblý tvar, Spínač umožňuje ovládání světel, žaluzií, ovládání teploty vnitřního prostoru a otevírání vstupních dveří. Součástí ovladače je integrované teplotní a vlhkostní čidlo. Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek, - Vypínače ve výšce 1 100 mm, - Barva a typ bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení |
| VYBAVENÍ PRÁDELNY | V PRÁDELNĚ BUDE ŽEHLÍCÍ STŮL 2X PRAČKA 2X KONDENZAČNÍ SUŠIČKA PRÁDLA GULA NA ODVOD VOdY |

5.1.11 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

| REKUPERAČNÍ JEDNOTKY | - V budově se počítá s několika jednotkami, každá herna má svoji jednotku umístěnou místnosti u herny. Společné prostory budou mít jednotku umístěnou v technické místnosti, případně ve skladu u společného sálu. Rozvody spiro potrubí budou v hernách přiznané a budou povrchově upravené nátěrem. Ostatní rozvody budou vedeny v podhledech, mimo herny je nižší světlá výška místnosti. Detailnější řešení dle konzultací a projektu. |
| --- | --- |
| ZDROJ TEPLA | TEPELNÉ ČERPADLO Země, voda - Tepelná čerpadla budou pracovat ve dvou režimech provozu dle požadavku - systému MaR nebo inteligentního systému. Vyrobená topná voda bude vedena do akumulační nádrže. - Záložním zdrojem bude plynový kondenzační kotel, který je také zálohou pro zdroj TV. - Topný faktor při teplotním spádu 0°C-35°C minimálně 4,7. |
| VYTÁPĚNÍ | - Podlahové vytápění v celém objektu, v nepobytových místnotech je možné navrhnout otopná tělesa. |
| CHLAZENÍ | - Chlazení je navrženo pro všechny herny, ředitelnu a sborovnu a kancelář účetního. místnost serverovny. |
| MĚŘENÍ A REGULACE | - bude umožňovat inteligentní řízení osvětlení, chlazení, vzduchotechniky, vnějšího stínění, integrovaný přístupový systém (interkom). - Systém měření a regulace bude umožňovat: - náhledy na spotřeby vody, tepla a elektřiny - spínání vnitřního a venkovního osvětlení pomocí tlačítek a pohybových senzorů - nadřazené řízení HVAC - řízení přístupového systému - ovládání a řízení venkovního stínění - ovládání audiosystému v učebnách, možnost nastavení konkrétní hudby v konkrétní učebně, databáze hudby lokální a zároveň streamovací služby na internetu - funkce akustického alarmu (zadání povelu dle požadavku uživatelů – např. požár, svolávání na stravu, atd.) - ovládání a řízení venkovního závlahového systému - Ovládání systému inteligentního řízení budovy je možné z centrálního tabletu a mobilní aplikace. Vizualizace mobilní aplikace na přenosném tabletu a mobilním telefonu musí být shodné. - Sdružený tlačítkový ovladač umožňuje spínání světel, žaluzií, ovládání teploty vnitřního prostoru a otevírání vstupních dveří. Součástí ovladače je integrované teplotní a vlhkostní čidlo. - Inteligentní ovládání objektu bez cloudového řešení. Data budou uložena na „miniserverech“ v objektu nikoli na cloudovém úložišti. |

| ELEKTRO | - STA - V objektu je navržen systém STA, který bude sloužit k distribuci pozemního a satelitního digitálního vysílání TV. Jednotlivé rozvody STA spolu budou propojeny. Videosignál: koax. kabel. 75Ω (např. KH21D) - Internet – rozvody strukturované kabeláže kategorie 6 v metalickém provedení - |
| --- | --- |
| PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM SERVEROVNA | - přístup lze spravovat přímo z aplikace systému M+R (přidělení kódů, časových úseků, kdy který uživatel má daný přístup- např. časový vstup do prostoru tělocvičny ve večerních hodinách) - možnost přistupovat na video-vrátný modul řízení, a tedy otevírat dveře vzdáleně odkudkoliv po internetu - možnost NFC čtečky s kódovou klávesnicí - webové rozhraní pro správu přístupových kódů a dalších oprávnění (uživatelské) - možnost dálkového bezdrátového tlačítka nebo náramku s tlačítkem pro otevírání vstupních dveří pro přístup rodičů do prostoru školky. - Intercom - HD Kamera se širokoúhlým objektivem - Voděodolnost pro využití v exteriéru - Neviditelné reproduktory - Kovový materiál s tvrzeným sklem, který odolá horšímu zacházení - Koncové prvky budou předloženy k posouzení zástupci investora a autorskému dozoru. |
| PBŘ | Všechny prvky dle požadavků ČSN HYDRANTY - Skříň s hydrantem zapuštěná do zdiva, dvířka slícována s omítkou. Nerezové provedení v přírodní barvě HLÁSIČE - Autonomní hlásiče požáru, napájení NN se záložní baterií (bez nutnosti měnit baterie) - Barva černá NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |

|  | - Nouzové osvětlení bude integrováno do svítidel. - Koncové prvky podléhají schválení zástupci investora a autorským dozorem. |
| --- | --- |

5.1.12 STŘECHA, FASÁDA, VSTUPNÍ A VENKOVNÍ DVEŘE, VSTUPNÍ PROSTOR

| OBÁLKA BUDOVY | - měrná roční potřeba tepla dle požadavku dotačního titulu s 20% úsporou |
| --- | --- |
| STŘECHA | - Do návrhu zohlednit provedení zelených střech (rozchodníková vegetace), dodržet minimální vrstvu zeminy v nejkritičtějším místě s dostatečnou rezervou kvůli povětrnostním vlivům - folie mPVC tl. 1,5 mm mechanicky kotvené, - tloušťka izolantu v souladu s požadavky na obálku budovy - parozábrana bude z asfaltového modifikovaného pásu, vpusti budou dvouúrovňové vyhřívané - U = dle požadavku PENB |
| VÝPLNĚ OKEN MIMO TŘÍD A TĚLOCVIČNY | - Hliníková otevíravá okna, - Uw, min = dle požadavku PENB |

| KOVÁNÍ OKEN | - Povrch matný nikl, - Okenní kování musí splňovat požadavek na 4 polohy okenního křídla, tj. křídlo zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace, - Polohovací mechanismus kovový, - Balkonové dveře na výstupu na exteriérové terasy budou opatřeny oboustrannou klikou s cylindrickým zámkem. |
| --- | --- |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ OKEN | VENKOVNÍ ŽALUZIE, OMÍTANÉ KASTLÍKY - Vnější elektricky ovládané žaluzie nebo rolety pro jižní, východní a západní fasády - S elektropohonem ovládané vypínačem v interiéru jednotky, - Barevný odstín samotného prvku budou předloženy k posouzení zástupci investora a autorskému dozoru. |
| FASÁDA | DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY, OMÍTANÁ Tloušťka izolantu v souladu s parametry obálky budovy se zohledněním tepelných mostů. Atypické detaily doložit výpočtem a izotermickým schématem (práh dveře balkon, připojovací spára okna, řešení stínění, vpusti na střeše atd.). - Budou předloženy zástupci investora a autorskému dozoru barevné a strukturální vzorky ke schválení SOKL OMÍTKOVÉ ČÁSTI Soklová část bude zalícována s rovinou fasády - Hydrofobizační úprava soklu. Desky tepelné izolace pod terénem lepit na stěnu (základový pas), ne volně přiložené. - Veškeré hydroizolace, nopové folie a další prvky soklu objektu budou provedeny dle technologických předpisů a aktuálně platných norem jako skryté tak, aby na pohledové části soklu nebyly viditelné a to ani jejich oplechování. |

|  | DŘEVĚNÝ OBKLAD - Dřevěný obklad ze sibiřského modřínového dřeva, vč. nosného roštu - Povrchová úprava – ošetřeno ochrannými oleji určenými pro venkovní využití - Orientace prken viz. obr. - Šířky prken a mezer budou přizpůsobeny spárořezu tak, aby obložení korespondovalo s okny |
| --- | --- |
| NEZÁMRZNÝ ZAHRADNÍ KOHOUT | - Na minimálně dvou místech bude na fasádě umístěný nezámrzný ventil pro potřeby zahrady - Materiál: těleso sedlového ventilu červený bronz - těsnění kuželky EPDM - pojistka proti přetočení plast - ovládací rukojeť plast -signovací destička plast - konstrukční sada s funkcí automatického vypouštění - vhodná pro instalace v hrubých stavbách - univerzální stavební délka |
| ZVONEK | - Napojení zvonku na chytrý systém M+R - Kamera umístěná ve výšce min. 1,5m nad zemí, pozorovací úhel horizontální min. 50°, vertikální min. 70° - S reproduktorem a mikrofonem, - Antivandal úprava, - Pro externí použití s ochranou proti povětrnostním vlivům, - Klávesnice zapuštěná do zdi, - Přístupový čipový systém, NFC, Bluetooth - Led podsvícení, - Materiál broušený nerez, - Každá jednotka bude mít vlastní zvonek + min. 2 zvonky navíc - Finální prvek bude předložen k posouzení zástupci investora a autorskému dozoru. |

| VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU | - ve stejném provedení jako okenní výplně - Okopová hrana minimálně 400 mm - Bezpečnostní třída 3, dle ČSN EN 1627 – ČSN EN 1630, - Uzamykatelné standardním klíčem - Otevírané čipem, NFC nebo vzdáleně přes internet - madlo KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/koule, - Cylindrická vložka, - Štítové kování, - Povrch matný nikl Systém centrálního klíče |
| --- | --- |
| DVEŘE NA TERASU | - ve stejném provedení jako okenní výplně - Okopová hrana minimálně 400 mm - Bezpečnostní třída 3, dle ČSN EN 1627 – ČSN EN 1630, - Uzamykatelnost dle PBŘ KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/klika, - Cylindrická vložka, - Povrch matný nikl systém centrálního klíče |
| TLAČÍTKO CENTRAL STOP/TOTAL STOP | - Umístění u vstupu do objektu - Konečná poloha bude posouzena zástupci investora a autorským dozorem. |
| ČISTÍCÍ ZÓNY U VSTUPŮ DO OBJEKTU | VSTUP DO OBJEKTU - před vstupem škrabáky - V zádveří kombinace kartáčových a textilních pásků, vysoká savost, rolovatelnost, snadnost čištění a výměna jednotlivých komponentů, zapuštěná do úrovně podlahy - Výška cca 20 mm |
| STŘEŠENÍ ROVINA | HROMOSVODY - Svody budou vedeny ve fasádě – skryté svody AKUSTICKÉ ZÁSTĚNY - Pohledová část bude z hladkého plechu, matný tmavě šedý povrch PRINCIP ŘEŠENÍ VYÚSTĚNÍ TZB - Veškeré vyústění TZB systému bude skrz ukončující boxy. - Boxy budou oplechovány stejným materiálem jako atiky budovy DETAIL ATIKY A PARAPETY - Al. s povrchovou úpravou, min. tl. 0,8 mm. - Pozor na styky Al. a ostatních materiálů působících koroze. - Veškeré detaily klempířských prvků navrhovat v souladu s ČSN. |

5.2 EXTERIÉR – VENKOVNÍ PLOCHY, TECHNOLOGIE, OPLOCENÍ

| TERASY | TERASY Modřínová terasová prkna, tepelná ochrana dřeva - S drážkovaným povrchem, - Tl. min. 27 mm, - Osazeny na dřevěné hranoly, štěrkové lóže - Terasa bude výškově navazovat na okolní terén, maximální výškový rozdíl 20 mm. - Obrubník bude proveden z ocelové pásoviny / plechu |
| --- | --- |
| DLAŽBY | POCHOZÍ DLAŽBA PŘEDPROSTORU ŠKOLKY - Velkoformátová betonová dlažba o rozměru cca 600x600 mm v kombinaci s žulovými odseky kolem vegetace. - V případě řešení odvodnění bude proveden odvodňovací žlab. POCHOZÍ BETONOVÁ DLAŽBA V ZAHRADĚ - betonová dlažba 200x100mm, odděleno zahradním obrubníkem - Umístění bude řešeno v rámci prováděcí dokumentace. - V případě řešení odvodnění bude proveden odvodňovací žlab. POJEZDOVÁ DLAŽBA – KOMUNIKACE - asfalt pro vjezd - parkoviště zasakovací dlažba - šedý odstín - Konkrétní typ, rozměr a barevnost dlažby bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru ke schválení |
| DOPADOVÉ PLOCHY HŘIŠTĚ | - musí splňovat příslušné normové požadavky (ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz) - litá pryž EDPM ve dvou barvách - Konkrétní typ, rozměr a barevnost dlažby bude předložen zástupci investora a autorskému dozoru ke schválení |
| POCHOZÍ CESTY Z HUTNĚNÉHO KAMENIVA | - Pochozí mlatový povrch frakce 0–4 mm v tl. cca. 40 mm, - Od travnatých ploch odděleno ocelovým plochým profilem (tl. min. 8 mm, výšky min. 200 mm) zapuštěným do země pomocí ocelových přivařených trnů, případně obrubníkem dané betonové dlažby, - Min.100mm MZK (dle ČSN 73 6126), celková tloušťka skladby min 400 mm - Projektant zhodnotí sklon plochy vhledem k odtokovým poměrům a dle jeho návrhu bude zvolena varianta mlat vs. mechanicky zhutněné kamenivo. |
| VENKOVNÍ WC PRO DĚTI | - je umístěné v budově školky - protiskluzová dlažba, barevný ker.obklad - vybavené háčky na oblečení, zásobníkem na papírové ručníky a na toaletní papír - Konkrétní výrobky, rozměry a barevnosti budou předloženy zástupci investora a autorskému dozoru ke schválení |

|  | - Objekt bude navržen v souladu s hlavním objektem MŠ. Bude se jednat o „landscape“ architekturu – objekt bude mít rovněž zelenou střechu a bude vytvářet terénní vlnu v severním cípu zahrady MŠ |
| --- | --- |
| VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | VOLNĚ STOJÍCÍ - - V plochách okolo chodníků a komunikace - Osvětlení bude ovládáno pomocí světelného čidla a časovým spínačem - Konkrétní výrobky budou předloženy zástupci investora a autorskému dozoru ke schválení |
| OPLOCENÍ | - poplastované sítě a sloupky výšky 1,8m |
| VSTUPNÍ BRANKY DO ZAHRAD | - Všechny branky v řešeném území budou provedeny totožně - Rámy branky z jäcklu, - Výplň poplastované pletivo - Zámek s cylindrickou vložkou, klika – klika |
| PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPY A POPELNICE | - dřevěná konstrukce a zasklení bezpečnostním sklem, lepené vazníky |
| MOBILIÁŘ | LAVIČKY - Dřevěná lavička s ocelovou podnoží – ve dvou výškách sedáku, pro děti i pro učitele – sladění s vizuálním manuálem města nebo použitými prvky v rámci obce |
| DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – HERNÍ PRVKY | - Dopadová plocha herního prvku musí být řešena dle ČSN - Sestava hřiště musí respektovat odstupové dopadové vzdálenosti jednotlivých prvků - jednotlivé herní prvky splňují kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 1176 «Dětská hřiště». - Materiály – přírodní dřevo ošetřeno na bázi přírodních olejů; kovové části – nerez (AISI 304) nebo žárově zinkované zátěžové a spojovací prvky; lanové prvky - z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou nebo polyesterovou přízí – vše odolné vůči povětrnosti - Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům. - Kotvení je provedené zabetonováním nosných prvků do betonových patek. Budou umístěny tyto předpokládané herní prvky: 2 x skluzavka (s věží) 4 x pískoviště včetně krycí plachty písku a včetně stínící plachty. Stínící plachta včetně sloupků, všech kotvících a rektifikačních prvků. Tkanina vysoké hustoty a pevnosti. 3 x prolézačka – alespoň 3 druhy vícefunkčních sestav (lana, hrazdy, šplhadla) 4 x houpačka – řetězová 1x dřevěný domeček na hraní4 x houpačka - pružinová 10 x sedací sestava – alespoň 3 různé typy 1x mlhoviště + další výukové a přírodní prvky: pocitové chodníčky, bylinková zahrádka, přírodní labyrint, venkovní učebna/altán s vybavením – tabule, sedátka, boxy na pomůcky, pracovní ponk |

| VÝSADBA STROMŮ DO VEGETAČNÍ PLOCHY | - 4 ks stromů – do předprostoru školky- |
| --- | --- |
| ZALOŽENÍ INTENZIVNÍHO TRÁVNÍKU | - Trávník bude založen výsevem. Bude zvolena rekreační směs s převahou jílku vytrvalého. - Substrát, mocnost 150 mm: - Technologie založení: Uhrabání a uválcování povrchu. Výsev osiva ručně, travní směs 25-30g/m2 s pískem. Zapravení osiva hráběmi, uválcování 2x kvůli obnově kapilarity. - Druhové složení osiva: - Jílek vytrvalý 2n 55%, Kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá 5%, Kostřava červená trsnatá 10%, Lipnice luční 15% |
| ZALOŽENÍ ŽIVÉHO PLOTU | - Výsadba: Založení živého plotu proběhne do výsadbové rýhy. Rostliny budou sázeny v řadě. Spon v řadě 40 cm. Musí být použito výpěstků zapěstovaných pro živý plot. Před výsadbou bude proveden komparativní a výchovný řez. Do jámy budou před výsadbou dány tablety umělého pomalu rozpustného hnojiva- 5ks =50g / strom. |

| EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ STŘECHA | - Na dokončenou poslední vrstvu hydroizolace bude položena ochranná polypropylenová textilie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Na tuto vrstvu bude instalována nopová PE folie fólie s perforacemi v horním povrchu a výškou nopů 4 cm a tloušťkou stěny 1 mm. Ta bude od substrátu oddělena netkanou polypropylenovou textilií o plošné hmotnosti 400 g/m2 ověřenou zkouškou FLL. Nutná realizace překryvů jednotlivých pásů textilie. Na ní bude rozložen vegetační extenzivní substrát a uhutněn. - Výsev rozhozem řízků po ploše – na 1m² je třeba aplikovat nejméně 150g. |
| --- | --- |

6 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

6.1 VESTAVĚNÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ

V každé třídě je připraven prostor pro vestavěné skříně. Tyto skříně JSOU součástí dodávky Zhotovitele. Do  těchto vestavěných skříní (naproti oknu ve třídách) budou zakomponovány herní prvky a budou zde  uskladněna dětská lůžka (inspirace viz. obr.). Pozice skříní odsouhlasí zástupci investora a autorský dozor.

Součástí dodávky je i návrh nábytku šaten dětí (věšákové skříňky a botníky s lavicemi) a věšáky na ručníky  v sociálním zázemí dětí.

Veškerý dřevěný nábytek bude navržen z materiálu světlého dekoru - březové překližky, který bude  předložen a zástupci investora a autorskému dozoru k posouzení.

6.2 ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

| ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST | - Značení bude provedeno fotoluminiscenční tabulkou. Jednotlivé tabulky budou umístěny vždy jen u únikových dveří. Poblíž bude umístěno světlo s nouzovým modulem. - Přesné umístění bude schváleno zástupci investora a autorským dozorem ve spolupráci s požárním specialistou v průběhu zpracování PD. |
| --- | --- |
| OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTÍ | - Na dveřích bude proveden foliový vyřezávaný polep s názvem účelu místnosti nebo s číslem místnosti. Velikost bude upřesněna na konkrétním návrhu, předpoklad je cca 50 mm. - Přesné umístění a vzhled bude schváleno zástupcem investora a autorským dozorem ve spolupráci s požárním specialistou v průběhu zpracování PD. |
| BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – ROZVADĚČE, VÝTAHY | - Rozvodné skříně budou vždy označeny pouze zjednodušenou ikonou dle příslušného média. Podrobnější popisy budou umístěny až v samotné rozvodové skříni. |

| DOMOVNÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ VÝVĚSKY | Tabulka s rámečkem z černého hliníkového, s pojistkou proti neoprávněné manipulaci, vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem |
| --- | --- |
| PŘÍPRAVA PBŘ ŘÁDU | - Tabulka s rámečkem z černého hliníkového, s pojistkou proti neoprávněné manipulaci, vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem |

6.3 EXTERIÉR

| ČÍSLA POPISNÁ, ORIENTAČNÍ | - Onačení bude provedeno dle vyhlášky. Tabulky budou umístěny na fasádě při vstupu u budovy. - Přesné umístění bude schváleno autorským dozorem stavby |
| --- | --- |
| INFORMAČNÍ TABULE | - Před vstupem do budovy bude umístěna informační tabule - Materiál nerezový plech, profilované kraje - Rozměr 2000 x 450 mm - Na materiálu budou vygravírované informace o budově |