- Vstupní exteriérová rohož

Samočisticí rohož je složena z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. Vlnovka pod vahou člověka pruží a tím samočinně čistí obuv. Je dobré zvolit takovou délku, aby návštěvník po ní ušel 3-5 kroků. NENÍ SAMONOSNÁ, musí ležet celou plochou na rovném podkladu! Jako jediná z rohoží má oboustranné použití. Na tuto rohož doporučujeme navázat textilní rohoží - tím docílíte kompletní očištění obuvi. Není vhodná pro přejezd nákupních a paletových vozíků.

| Váha: | 10 kg/m² |
| --- | --- |

Provedení

| Rozměr, provedení a kombinace: | Viz. Tabulky PSV |
| --- | --- |
| Výška rohože: | 22 mm |
| Uložení: | v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 25x25x3mm |
| Provedení: | hliník |
| Odolnost: | nevhodná pro přejezd vozidel a paletových vozíků. |
| Použití: | do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov ale i před rodinné domy |

- Vstupní interiérová rohož

Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce odolná proti otěru a má velkou sací schopnost. Délka rohože by měla odpovídat vzdálenosti přibližně 4-6 kroků. Spojením s rohožemi se zajistí kompletní očištění obuvi.

### Technické parametry

| Rozměry | dle přání zákazníka (rozměr nad 2 m ve směru chůze je napojen lepením) – rozměry viz. Tabulky PSV |
| --- | --- |
| Výška | 16 mm |
| Materiál | 100 % polypropylen, podklad PVC |
| Barva | černobílá |
| Váha | 4 570 g/m² |
| Použití | všude kde je velký pohyb lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd. |
| Uložení | v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm |
| Údržba | Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepovat. |

- Vstupní exteriérová rohož

Velkoplošná rohož je vyrobena z houževnaté pryže s uzavřeným nebo otevřeným dnem. Vzhledem připomíná včelí plástev. Lze do ní dokoupit barevné kartáčky, ze kterých se může složit jednoduché logo nebo mozaika. Je vhodná pro pojezd osobních automobilů!

### Technické parametry

| Rozměry | dle přání zákazníka, základní modul 150x100 cm ( větší rozměr docílen lepením ) - viz. tabulky PSV |
| --- | --- |
| Výška | 23 mm |
| Materiál | přírodní pryž |
| Spojení | k modulům 150 x 100 cm, z kterých se vyskládají větší plochy, dodáváme tzv.spojky |
| Uložení | v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 25x25x3 mm. Rohož lze upevnit sadou pro zajištění k podkladu, která se skládá z 2 ks válečků, 2 ks hmoždinek, 2 ks šroubků |
| Uložení | rohož lze upevnit sadou pro zajištění k podkladu, která se skládá z 2 ks válečků, 2 ks hmoždinek, 2 ks šroubků |
| Údržba | celou rohož otočit a nečistoty vysypat nebo vyluxovat |
| Odolnost | vhodná pro jakékoliv zatížení (bez barevných kartáčků) |
| Použití | do vstupních prostor autosalónů, nákupních center, administrativních budov a lyžařských středisek (nástupiště lanovky) atd. |
|  | 15 kg / m² |

- Vstupní interiérová rohož

Jedná se o samonosnou rohož kde základem jsou široké rýhované hliníkové profily spojené pružným ohebným profilem, který umožňuje srolování rohože. Hliníkové profily se kompletují buď s gumovým páskem ve tvaru pilky na hrubou nečistotu nebo s textílií na jemné nečistoty a vodu. Vhodná pro vysoké zatížení!

### Technické parametry

| Rozměry, provedení a kombinace | dle přání zákazníka, délka se vždy přizpůsobuje šířce hliníkového pásku - 60 mm. V případě libovolné délky, se používá gumový koncový profil, který zaručí přesnou délku rohože – viz. tabulky PSV |
| --- | --- |
| Výška | 14 mm |
| Uložení | v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15x30x3 mm |
| Odolnost | 12,5 t / 100 cm² - rohož je vhodná pro velké zatížení např. přejezd aut a paletových vozíků. |
| Použití | do vstupních prostor nákupních center, hotelů, bank, letišť, administrativních budov ale i před rodinné domy |