PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100

Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34-73mm, s rámečkem 150x150mm a mřížkou 137x137mm z litiny. Zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vody. Je tedy vhodný do všech málo udržovaných prostorů jako jsou kotelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, v místech s temperovanými podlahami atd. Stavební kryt v balení.

Technické údaje:

Materiál:		PE

Dimense:		DN110

Hydraulická kapacita:	0,50 l/sec

Hmotnost:		2,433 kg

Stavební výška:	158 mm

Nástavec: 		34-73 mm/150x150 mm Guss

Vtoková mřížka:	137x137mm

Třída zatížení:	L – 1,5 t