VÝTOKOVÝ VENTIL

Základní provozní tekutiny: voda (pitná 
ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda), vzduch, benzín, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon, parafín, freon, kerosin, acetylén, methanol, glykol. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Teplota okolí:			- 20 ºC až + 100 ºC,

Provozní teplota media:		-20 ºC až + 110 ºC,

Voda bez nemrznoucích přísad:	minimální teplota 0 ºC

Rozměr:				½”

Vypouštěcí kohout do tlaku 1MPa. Kohout nesmí být rozebrán, smontován a znovu použit. Při jakémkoliv poškození, nesmí být kohout nahrazen novým. Provádění montážních svárů potrubí je dovoleno v minimální vzdálenosti 20 cm od hrany kohoutu. V žádném případě nesmí teplota kohoutu překročit 110 ºC. Na kohout nesmí být působeno rázy.

Výtokový kulový kohout nevyžaduje žádnou údržbu. V provozu se doporučuje alespoň jednou za 6 měsíců kohout přestavit v celém rozsahu ovládání, aby se z koule odstranily případné úsady (zvláště u tvrdých a železitých vod tento interval zkrátit).