Obsah plánu

- Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

- Údaje o stavbě

- Základní údaje o druhu stavby

- Název stavby

- Místo stavby

- Charakter stavby

- Účel užívání stavby

- Základní předpoklady výstavby

- Vnější vazby stavby na okolí

- Odůvodnění pro pracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Jméno, identifikační číslo osoby

- Jméno hlavního projektanta

- Situační výkres stavby – viz.příloha č. 2

- Požadavky na obsah plánu

- Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

- Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

- Bezpečnost práce při udržovacích pracích

- Aktualizace Plánu BOZP

- Kontrolní dny koordinátora BOZP

- Seznámení s Plánem BOZP

Přílohy:

- Seznam zhotovitelů

- Situační výkres stavby

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI

- Údaje o stavbě

Objekt SO-01

Stávající zařízení gastro je již za svojí životností, a proto bude plně odstraněno. V rámci rekonstrukce kuchyně bude navýšena i kapacita provozu z původních cca 900 jídel na cca 1300 jídel. Veškeré poškozené konstrukce a konstrukce dispozičně nevyhovující pro nový provoz kuchyně budou odstraněny a nahrazeny novými prvky.

Půdorysné, tvarové a materiálové řešení exteriéru objektu zůstane zachováno stávající beze změn.

Stávající objekt je řešen jako dvoupodlažní budova s jedním podzemním podlažím, zastřešená plochou střechou. Veškeré vstupy, vjezdy jsou orientovány směrem do prostor řešeného areálu, resp. do prostor přilehlých veřejných komunikací.

V rámci objektu SO-01 bude řešena přístavba sociálního zázemí u západní fasády tohoto objektu.

Objekt SO-02

Stávající objekt s technologickým zařízením pro přípravu TUV je svým značně nevyužívaným zařízením již zastaralý. Toto zařízení bude z objektu plně odstraněno v rozsahu nevyužívaných rozvodů a nahrazeno v rámci rekonstrukce prostory pro jídelnu, výdejnu jídel a technickým zázemím pro rekonstruovaný provoz. V rámci rekonstrukce objektu, který je již v havarijním stavu budou veškeré poškozené a degradující konstrukce odstraněny – např. stávající stropy mezi 1.NP a 1.PP jsou vůči degradaci betonu a obnažené korodující výztuži značně poškozené. Ostatní bourané a odstraněné konstrukce (svislé, vodorovné) jsou patrny z výkresové části.

Půdorysné, tvarové a materiálové řešení exteriéru objektu bude změněno vůči navrhovanému provozu a celkovému využití objektu. Půdorysný tvar objektu zůstane zachován, bude provedeno nové zastřešení objektu. Nyní je objekt částečně zastřešen sedlovou střechou, která má v různých částech různé sklony a částečně plochou střechou. Dojde ke sjednocení střechy s přilehlým objektem SO-01. Nově bude objekt zastřešen plochou střechou s tepelnou izolací a PVC krytinou. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit železobetonové předpjaté panely. Objekt SO-01 a SO-02 bude dozateplen kontaktním zateplovacím systémem s výměnou všech oken a dveří.

Stávající objekt SO-02 je řešen jako třípodlažní budova s jedním podzemním podlažím. Veškeré vstupy, vjezdy jsou orientovány směrem do prostor řešeného areálu, resp. do prostor přilehlých veřejných komunikací.

V rámci objektu SO-02 bude řešena přístavba technického zázemí VZT u severní dvorní fasády tohoto objektu.

- Název stavby

Areál nemocnice v Českém Brodě

- oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099

Areál nemocnice v Českém Brodě

- oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099

- Místo stavby

Česká republika, kraj Středočeský, okres Kolín, město Český Brod, ulice Žižkova (areál

nemocnice Český Brod)

Území řešeného areálu nemocnice Český Brod se nachází v západní okrajové části města

při ul. Žižkova a ul. Bezručova.

Stavební parcela č.1915 v k.ú. Český Brod (622737) se stavebním objektem stávající kuchyně určené k rekonstrukci (SO-01) a zřízením jídelny v části objektu (SO-02) se nachází v zastavěném území města.

Areál nemocnice je od sousedních neřešených parcel oddělen oplocením.

- Charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby)

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Kuchyň s jídelnou pro místní základní školu v Českém Brodě.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Přesný termín zahájení výstavby není v současnosti znám. Rozhodnutí o zahájení stavby závisí na termínu ukončení stavebního řízení a vydání platného stavebního povolení a následně zajištění financování stavby investorem a zařazení do plánu investic.

Předpokládané termíny jsou :

- výstavba v letech 2018 až 2019

- Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

Práce budou probíhat v oploceném areálu nemocnice. Staveniště bude od provozu nemocnice odděleno oplocením. Vlivy na okolní stavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem technického vybavení stavby, způsobem organizace výstavby a časovým rozložením a využíváním pracovní doby. Ve fázi výstavby dojde k vytváření hluku a zvýší se prašnost. Stavba bude zásobována lehkými nákladními automobily v dobrém technickém stavu, bude použita moderní stavební technika.

Celé staveniště bude souvisle oploceno mobilním oplocením o min. výšce 1,8 m  a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

- Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

  - Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula:

- z požadavku zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle § 15:

- kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví uvedenými v příloze č.5 NV 591/2006 Sb.

- Práce spojené s montáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m.

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení a zařízení technického vybavení.

  - Soupis dokumentů

- Projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní prostředky, odborná způsobilost, úkoly zadavatele, zhotovitele, koordinátora a zákona 88/2016, kterým se mění zákon 309/2006.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV 591/2006 Sb.

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Jméno, identifikační číslo osoby, sídlo/adresa místa bydliště

Projekt Centrum Nova s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026

- Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a technický činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jaroslav Rybář  – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0100463

- Údaje o zadavateli stavby

Název:							Město Český Brod

Adresa:					náměstí Husovo 70, 282 01 Č.Brod

IČO:							002 353 34

Telefon:						+420 321 612 113 (starosta)

+420 321 612 152 (Petr Kostkan)

Kontaktní osoba:					Bc. Jakub Nekolný (starosta)

Petr Kostkan – investice, zástupce

e-mail:							nekolny@cesbrod.cz (starosta)

kostkan@cesbrod.cz

- Údaje o koordinátorovi BOZP pro přípravu

Jméno:							Irena Rybářová

Sídlo:							Mysletín 39, 396 01 Humpolec

IČ:							871 53 033

Č. osvědčení odborné způsobilosti:			ROVS/484/KOO/2013

Kontaktní osoba:					Irena Rybářová

TEL							00420 724 875 888

EMAIL							rybarova@projektcentrum.cz

- Údaje o koordinátorovi BOZP pro realizaci

Jméno:

Sídlo:

IČ:

Č. osvědčení odborné způsobilosti:

Kontaktní osoba:

TEL

EMAIL

- Údaje o hlavním zhotoviteli

Jméno:

Sídlo:

IČ:

Kontaktní osoba:

TEL

EMAIL

- SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (situační výkres širších vztahů)

viz. příloha č. 2

- POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU

- Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se stavby,  na základě  kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

−	Stavební povolení nebylo dosud vydáno, případné požadavky na BOZP budou zapracovány do plánu BOZP.

- Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:

- Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Realizované objekty budou souvisle oploceny mobilním oplocením o min. výšce 1,8 m. Do těchto ploch budou rovněž zahrnuty příslušné koridory pro přípojky inženýrských sítí. U vstupu do prostoru staveniště budou viditelně umístěny následující informace:

- štítek „Stavba povolena“

- „Ohlášení o zahájení stavebních prací na OIP“

- „Staveniště – nepovolaným vstup zakázán“

V místě stavby bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci, které bude označeno.

Volné skladovací plochy budou sloužit k uskladnění dodávaných materiálů. Povrch skládky bude urovnán a zpevněn. Materiály budou uloženy tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jejich stabilita, bezpečné odebírání a doplňování materiálů. K volně skladované ploše bude umožněn bezpečný příjezd nákladních aut – volné skladové plochy budou oploceny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

Sklady pomocného materiálu a nářadí budou řešeny uzamykatelným kontejnerem, umístěném ve vyhrazeném prostoru v oplocené části staveniště.

- Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby se využije dočasné staveništní osvětlení.

- Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

V zájmovém území stavby se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, která budou při realizaci stavby akceptována.

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, jejich trasy musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově.

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Před zahájením bouracích prací budou veškeré stávající rozvody identifikovány a náležitě označeny. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě budou před zahájením bouracích prací odpojeny a zajištěny proti použití.

Vzhledem k výskytu azbestu (odstranění střešní krytiny) zajistí zhotovitel, aby práce s azbestem byly prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena zákazem vstupu pro pracovníky, kteří v něm tuto práci nevykonávají. O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem bude zaměstnavatel vést evidenci.

- Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Pro požárně nebezpečné práce zajistí zhotovitel potřebné technické prostředky PO (hasicí přístroje, zástěny), školení, řídící pracovníci budou mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návod k obsluze, technologické a pracovní postupy), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce.

Musí být zajištěny volné přístupy k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům, uzávěrům energií atd.

V prostorách a na pracovištích s nebezpečím požáru dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm, dbát zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm v prostorách a místech, kde jsou tyto zákazy stanoveny a označeny.

- Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím nevyužívaným sjezdem u východní hranice areálu nemocnice, který má přímé napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu města Český Brod – ul. Bezručova. Tímto vjezdem nebude kolidována doprava pro obsluhu a širokou veřejnost nemocnice. V případě potřeb stavby bude po dohodě s investorem využit stávající sjezd z ul. Žižkova – pouze v omezené a nutném případě.

Sjezd na staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.

Objekty zařízení staveniště budou napojeny na pitnou vodu, kanalizaci i rozvody NN z přípojek inženýrských sítí areálu, které budou vybudovány v dostatečném předstihu. Alternativně lze využít dočasných staveništních přípojek inženýrských sítí, které budou po vybudování trvalých přípojek inženýrských sítí areálu zrušeny.

V průběhu výstavby budou všichni zhotovitelé dbát na bezpečný provoz v areálu nemocnice, tak aby nedošlo k ohrožení ostatních fyzických osob pohybujících se v areálu nemocnice a v okolí staveniště.

Pro potřeby stavby bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč, který bude snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. V době, kdy se na staveništi nebude pracovat, bude rozvaděč vypnutý. Prodlužovací kabely budou v místech pohybu vozidel chráněny proti přejíždění – zakryty dřevěnými nájezdy, vyvěšeny a označeny. Po instalaci staveništního rozvaděče předloží zhotovitel revizní zprávu. Všechna dočasná elektrická zařízení na staveništi budou splňovat normové požadavky.

- Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Místo stavby nespadá do oblasti se zvýšenou seizmicitou ani do oblasti s výskytem sesuvů zeminy. Intenzita dopravy nedosahuje úrovně způsobující negativní účinky na řešenou stavbu.

- Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Zařízení staveniště bude umístěno v těsné blízkosti realizovaného úseku. Konkrétní místo bude určeno před zahájením stavebních prací po vzájemné dohodě investora a zhotovitele.

Zařízení staveniště bude souvisle oploceno, zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a označeno výstražnými cedulkami se zákazem vstupu.

Pro řešení svislé dopravy materiálu se využije mobilní jeřáb, staveništní výtah případně elektrický vrátek.

- Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

SO-01: úprava gastro provozu

Stávající základové konstrukce tvořené betonovými pasy nebudou stavebními pracemi dotčeny. Se zásahem do základových konstrukcí není uvažováno. Zásah do podkladního betonu bude lokální v místě nového napojení splaškové kanalizace na vnitřní kanalizační řád. K charakteru řešené stavby budou základové konstrukce a s tím spojené výkopy řešeny pouze v omezené míře. Základové konstrukce budou tvořeny základovými pasy pro navrhovanou přístavbu sociálního uzlu u západní fasády objektu v úrovni 1.NP.

Výkopy budou provedeny do hl. cca 1,0m od úrovně stávajícího terénu. V místě stávajícího podsklepení objektu budou základové pasy výškově odskákány min. do úrovně stávající podlahy 1.PP. Stěny výkopů budou provedeny jako svislé, zapažené bez zatížení za hranou výkopů.

Provádění výkopů pro nové základové konstrukce se předpokládá ručně s ručním dočištěním základové spáry. Při výkopových prací postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávající stavebních objektů, základových konstrukcí.

Výskyt násypů může být dle geologického a hydrogeologického průzkumu v řešeném areálu lokální. Přesto je nutno počítat s tím, že založení objektu není vhodné provádět na případných stávajících násypech, které budou muset být odkopány do úrovně rostlého terénu, na kterém budou navržené objekty založeny.

Je nutno počítat s tím, že při ovlivnění základové spáry spodní vodou budou muset být v rozích objektu provedeny studny s odčerpáváním vody.

SO-02: úpravy a přístavba jídelny

Stávající základové konstrukce tvořené betonovými pasy nebudou stavebními pracemi dotčeny. Se zásahem do základových konstrukcí není uvažováno mimo lokálně navrhované prostupy pro navrhované, upravené přípojky inženýrských sítí, rozvody vnitřních instalací.

K charakteru řešené stavby budou základové konstrukce a s tím spojené výkopy řešeny pouze v omezené míře. Základové konstrukce budou tvořeny základovými pasy pro navrhovanou výtahovou šachtu ve vnitřní dispozici objektu resp. pro navrhovanou přístavbu technického zázemí VZT.

Stávající základové pasy nesmí být stavebními pracemi a výkopy dotčeny, poškozeny.

Hloubky navrhovaných výkopů jsou patrny z výkresové části PD. V místě stávajícího podsklepení objektu budou základové pasy výškově odskákány min. do úrovně stávající podlahy 1.PP. Stěny výkopů budou provedeny jako svislé, zapažené bez zatížení za hranou výkopů.

Provádění výkopů pro nové základové konstrukce se předpokládá ručně s ručním dočištěním základové spáry. Při výkopových prací postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávající stavebních objektů, základových konstrukcí.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno výškové a polohové vytyčení tras stávajících inženýrských sítí vedených v zájmovém území stavby. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Výkopy a prohlubně budou zakryty/ohraničeny výstražnou páskou. Přes výkopy budou zřízeny přechody odpovídající danému provozu. Pro sestup/výstup do výkopu budou umístěny žebříky.

- Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Bezbariérové zajištění na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách není řešeno. Stavební práce budou probíhat v oplocených a uzavřených úsecích, kam budou mít přístup pouze pracovníci zhotovitelů.

- Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

SO-01 úprava gastro provozu

Nosná konstrukce objektu přístavku je tvořena stěnovým systémem, objekt bude tedy založen na monolitických průběžných základových pasech, které budou zhotoveny z prostého betonu.

Podkladní betonová deska dotčená stavebními pracemi/výkopy bude v rozsahu jejího poškození opravena s důkladným propojením nové výztuže se stávajícími obnaženými výztužemi stávající zachovávané podkladní desky. Nová železobetonová podkladní deska (předpoklad tl. 150 mm) bude zhotovena z betonu.

SO-02: úpravy a přístavba jídelny

Nosná konstrukce výtahové šachty, přístavby technického zázemí je tvořena stěnovým systémem, objekt bude tedy založen na monolitických průběžných základových pasech, které budou zhotoveny z prostého betonu

Nová železobetonová podkladní deska (tl. 150 mm) bude zhotovena z betonu.

Betonová směs bude dopravována do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhu čerpadla. Stanoviště stroje a obslužné místo bude přehledné, bez překážek ztěžující manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. Domíchávač bude postaven na vhodném trénu. Veškeré výkopy, jámy budou bezpečně vyznačeny zábranou, výstražnou páskou umístěnou 1,5 m od hrany výkopu.

Pro přístup a ruční přepravu betonové směsi budou vybudovány bezpečné přístupové komunikace, lávky se zábradlím.

Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno.

- Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

SO-01: úprava gastro provozu

Stávající svislé konstrukce objektu se předpokládají vyzděné z cihelných bloků v kombinaci s plnými pálenými cihlami.

SO-01: úpravy a přístavba jídelny

Stávající svislé konstrukce objektu se předpokládají vyzděné z cihelných bloků v kombinaci s plnými pálenými cihlami.

Ochranu proti pádu zabezpečí zaměstnavatel pomocí prostředků kolektivní ochrany – konstrukce lešení.

Pracoviště, která se nacházejí ve výšce, musí být pevná a stabilní. Konstrukce každého lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení je nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím upevněným na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Při podlaze se osazuje z vnější strany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, zarážka 15 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zajišťuje pomocí výstupových žebříků.

Při provádění úprav povrchů nátěrem nebo nástřikem musí pracovníci dodržovat stanovené technologické postupy. Při používání žebříků se řídí požadavky NV 362/2005 Sb. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných řetězových pil se na žebříku nesmějí vykonávat. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m , přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

Při práci na žebříku, kdy strojí zaměstnanec chodidly ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly, apod.).

Otvory, jejichž dolní okraj je níže než 1,1m nad podlahou, budou bezprostředně po jejich vzniku zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu – zábradlím.

Ohrožené prostory pod místem práce ve výšce budou náležitě označeny a zabezpečeny proti vstupu pracovníků (zábrany, výstražné pásky a cedulky).

SO-01: úprava gastro provozu - schodiště, výtah, rampa

Stávající železobetonové schodiště s teracovou nášlapnou vrstvou bude v rámci modernizace kuchyně vyspraveno. Stávající zábradlí na schodišťovém prostoru bude zachováno, zbaveno původních ochranných nátěrů a opatřeno novými nátěry.

Ve schodišťovém prostoru bude vždy první nástupní a poslední výstupní stupeň barevně odlišen od okolních konstrukcí.

Na jednotlivé schodišťové stupně bude doplněn protiskluzný pásek š.50mm.

Venkovní vyrovnávací schodiště u nakládací rampy bude opraveno v rámci přístavby jídelny.

Stávající výtahy, výtahové šachty budou v rámci nevyhovujících parametrů zrušeny a nahrazeny novým výtahem pohybující se v rozmezí podlaží 1.PP / 1.NP.

U stávající nakládací rampy bude zřízena venkovní zdvihací plošina umožňující převoz paletového vozíku s EURO paletou.

SO-02: úprava a rozšíření jídelny – schodiště, výtah

Stávající ocelové schodiště v objektu bude vzhledem k jeho havarijnímu stavu odstraněno a nahrazeno novým ocelovým schodištěm z žárově pozinkovaných ocelových profilů. Navrhované vnitřní schodiště bude navrženo železobetonové monolitické uložené na doplňovanou stropní výměnu nad 1.NP resp. na stávající svislé konstrukce v úrovni 2.NP.

Venkovní vyrovnávací schodiště u jižní fasády bude navrženo z žárově pozinkovaných ocelových profilů se schodišťovými stupni vyplněnými ocelovými pororošty.

Venkovní vyrovnávací schodiště u nakládací rampy bude opraveno v rámci kompletního zateplení celého objektu kuchyně, navrhované jídelny.

Stávající výtah z 1.PP do úrovně 1.NP bude vzhledem k jeho nefunkčnosti zrušen. Nově navrhovaný vnitřní výtah pohybující se v rozmezí podlaží 1.PP - 2.NP. Výtahová šachta o rozměru 1800/1800mm s výtahovou kabinou o rozměru 1400/1400mm bude zajišťovat převoz jídel k navrhovaným výdejnám jídel.

Veškeré nově vzniklé volné nezajištěné okraje/otvory stavby budou bezprostředně po jejich vzniku zabezpečeny dvoutyčovým zábradlím.

Veškerá schodiště budou v průběhu stavby opatřena dvoutyčovým provizorním zábradlím až do doby montáže konečného zábradlí.

- Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Montážní práce budou prováděny na vyhrazeném pracovišti, které bude před zahájením montáže označeno a zabezpečeno proti vstupu ostatních pracovníků, kteří neprovádějí montážní práce. Transport materiálů na staveništi bude po vyhrazených komunikacích. Jednotlivé konstrukční prvky budou bezpečně skladovány na vymezeném prostoru a zajištěny proti případnému překlopení, sesutí.

Montážní práce ve výškách budou prováděny z pomocných konstrukcí - lešení. Ze žebříku budou prováděny jen krátkodobé práce. Při práci na žebříku, kdy stojí pracovník ve výšce nad 5 m budou pracovníci zajištěni prostředky osobního zabezpečení proti pádu.

Manipulace s montážními dílci bude prováděna jeřábem a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži budou splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení. Zhotovitel nebude uvazovat a zvedat břemena upevněná. Před vlastním zdvihem zkontroluje jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení bude transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu. Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků  bez zajištění proti pádu.  Zhotovitel nebude shazovat materiálů z výšky.

Zhotovitel provádějící montážní práce ve výšce bude průběžně vymezovat a ohrazovat ohrožený prostor pod místem práce ve výšce, vyloučí práce nad sebou a přístup osob pod místa práce ve výškách. Dále zajistí střežením, aby se pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti nikdo nezdržoval.

- Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

SO-01: úprava gastro provozu

Vzhledem k charakteru stavebních prací budou bourací práce zahrnovat:

- vyklizení vnitřní řešených prostor od zařizovacích gastro předmětů v rozsahu navrhovaných stavebních prací,

- vyklizení vnitřních prostor nábytku,

- zakrytí stávajících zachovávaných výplní otvorů, prostor nedotčených bouracími pracemi (zabránění průniku nečistot do ostatních prostor budovy),

- demontáž stávajících výplní v obvodových, vnitřních stěnách v rozsahu prováděných stavebních prací,

- demontáž vzduchotechnických zařízení, odtahových ventilátorů, apod.,

- vybourání stávajících keramických obkladů stěn,

- vybourání nášlapných vrstev podlah dotčených místností včetně vybourání konstrukce podlahy,

- drobné dispoziční uspořádání – vybourání vnitřních příček stěn, zřízení nových otvorů v rozsahu dle výkresové části,

- oškrábání stávající výmalby stěn, stropů v rozsahu dotčených místností stavebními pracemi,

- otlučení stávajících poškozených omítek stěn, stropů v rozsahu 30%

Další bourací práce jsou patrné z výkresové části PD.

SO-02: úpravy a přístavba jídelny

Vzhledem k charakteru stavebních prací budou bourací práce zahrnovat:

- vyklizení vnitřní řešených prostor od zařizovacích předmětů v rozsahu navrhovaných stavebních prací,

- vyklizení vnitřních prostor nábytku,

- demontáž a odstranění stávající technologie zařízení pro přípravu TUV,

- demontáž stávajících výplní v obvodových, vnitřních stěnách v rozsahu prováděných stavebních prací,

- vybourání stávajících keramických obkladů stěn,

- vybourání nášlapných vrstev podlah dotčených místností včetně vybourání konstrukce podlahy,

- vybourání stropní železobetonové konstrukce mezi 1.PP a 1.NP vůči její značné degradaci a obnažené korodované výztuži,

- drobné dispoziční uspořádání – vybourání vnitřních příček stěn, zřízení nových otvorů v rozsahu dle výkresové části,

- demontáž stávající střešní konstrukce sedlové střechy v rozsahu dle výkresové části,

- vybourání nových prostupů v rámci navrhovaného dispozičního uspořádání objektu,

- 100% otlučení stávajících vnitřních, vnější omítek stěn, stropů,

Další bourací práce jsou patrné z výkresové části PD.

!!! POZOR !!!

- bourané zdivo v úrovni zachovávaných (nebouraných) částí bude ukončeno tak, aby při zdění nových konstrukcí bylo stávající zdivo s novým zdivem důkladně provázáno,

- stávající otvory do místnosti nedotčených stavebními pracemi budou zakryty, aby nedošlo při bouracích prací k průniku nečistot do neřešených místností,

- před zahájením bouracích prací v nosných konstrukcí objektu  dbát na statické zajištění zdiva, nadpraží a dalších navazujících konstrukcí pomocí nosných ocelových válcovaných profilů s min. uložením na zdivu 200mm,

- zásah do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění veškerých omítek (dosažení „čitelnosti“ konstrukčního uspořádání),

- při bouracích prací postupovat zvláště opatrně vždy se statickým zajištěním okolních konstrukcí, včetně viditelnosti uložení stávajících nosných prvků,

- před zahájením bouracích prací nutno sondami ověřit skutečnou délku uložení stávajících konstrukčních prvků – průvlaků, překladů, stropních prvků apod.,

- při provádění pomocných prací pro profese (sekání drážek, prostupů, apod.) postupovat zvláště opatrně, tak aby nebyla narušena statika okolních konstrukcí (průvlaků, …),

- před zahájením bouracích prací budou vnitřní prostory vyklizeny,

- součástí bouracích prací bude demontáž stávajících zařizovacích předmětů,

Před zahájením bouracích prací zhotovitel přesně vymezí ohrožený prostor a zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob.  Ohrožené prostory zabezpečí zábranami/uzamčením dveří a označí výstražnými značkami „zákaz vstupu – bourací práce“, „nebezpečí pádu předmětů“.

Před zahájením bouracích prací odpojí všechny vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě. Pokud nebude možné z provozních důvodů některé vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění bezpečného provozu během provádění prací.

Zhotovitel připraví pro bourací práce pomocné konstrukce – lešení, pracovní plošiny, nářadí, pomocný materiál, OOPP. Pro práce ve výškách (nad 1,5 m) zhotovitel v maximální možné míře využije prostředků kolektivního zajištění – konstrukci lešení, která bude vybavena všemi bezpečnostními prvky (zábradlí, okopy, bezpečné výstupy, ukotvení,…). Dočasné stavební konstrukce nebude zhotovitel zatěžovat vybouraným materiálem.

Vybouraný materiál bude zhotovitel z bourané části stavby průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí.

Pracovníci budou během bouracích prací používat ochranné přilby, vhodnou obuv, rukavice, při sekání, řezání rozbruskou ochranné brýle.

- Řešení montáže strop, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

SO-01: úprava gastro provozu

Stávající stropní konstrukce mezi jednotlivými podlažími se předpokládají železobetonové a nebudou stavebními pracemi dotčeny, poškozeny.

Nová stropní konstrukce u přístavku sociálního uzlu bude tvořena dřevěným vaznicovým krovem se zavěšeným SDK podhledem a vloženou minerální izolací. Podrobný návrh skladby viz. skladby konstrukcí.

Nad nově vytvořené otvory ve stávajících konstrukcí budou osazeny ocelové válcované překlady. Nad vnitřními, vnějšími otvory budou osazeny systémové překlady dle typu konkrétního zdiva (pórobeton, keramické překlady). Nad otvory větších světlostí budou systémové překlady nahrazeny ocelovými válcovanými profily s dimenzemi patrnými ze stavebně konstrukčního řešení.

Jiné vodorovné stropní konstrukce nejsou vzhledem k charakteru stavby navrhovány.

SO-02: úpravy a rozšíření jídelny

Stávající stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP se předpokládají železobetonové alt. hurdiskové a nebudou stavebními pracemi dotčeny, poškozeny, mimo částečného odstranění stropů v rozsahu navrhovaného vnitřního železobetonového schodiště. V místě navrhovaného vnitřního schodiště bude stávající stropní konstrukce v rozsahu celých stropních prvků odstraněna a nahrazena stropní výměnou z ocelových válcovaných profilů s dobetonávkou – podrobný návrh viz. výkresová část. Před obnažením a demontáží stávajících stropů bude stropní konstrukce z vrchního, spodního líce očištěna, pro zjištění přesnějšího konstrukčního uspořádání.

Nové stropní konstrukce v objektu mezi 1.PP a 1.NP budou stropy tvořeny keramickými trámečkovými stropy MIAKO (keramické stropní vložky a keramicko-betonové stropní nosníky) vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Stropní konstrukce bude přebetonována.

V místě, kde nelze osadit stropní nosníky přímo na stávající svislé konstrukce, bude do stávajících svislých konstrukcí provedena kapsa hloubky min. 125mm (doporučené min. uložení na zdivu). Kapsa bude zednicky začištěna a v místě uložení stropního nosníku bude provedena betonová vyrovnávací vrstva z betonu.

Další vodorovné stropní konstrukce budou tvořeny novými stropy nad celým 2.NP, které budou navrženy z předpjatých železobetonových stropních panelů tvořící zároveň konstrukci střešního pláště. Nad přístavbou v úrovni 2.NP budou stávající železobetonové žebrové stropy z vrchu přebetonovány.

Montážní práce budou prováděny na vyhrazeném pracovišti, které bude před zahájením montáže označeno a zabezpečeno proti vstupu ostatních pracovníků, kteří neprovádějí montážní práce. Transport materiálů na staveništi bude po vyhrazených komunikacích. Jednotlivé konstrukční prvky budou bezpečně skladovány na vymezeném prostoru a zajištěny proti případnému překlopení, sesutí.

Za pomoci kolového jeřábu budou pracovníci postupně zvedat jednotlivé dílce na místo určené montážní výkresovou dokumentací. Montážní práce ve výškách budou prováděny z konstrukce lešení. Ze žebříku budou prováděny jen krátkodobé práce. Při práci na žebříku, kdy stojí pracovník ve výšce nad 5 m budou pracovníci zajištěni prostředky osobního zabezpečení proti pádu.

Manipulace s montážními dílci bude prováděna jeřábem a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži budou splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení. Zhotovitel nebude uvazovat a zvedat břemena upevněná. Před vlastním zdvihem zkontroluje jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení bude transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu. Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti pádu.  Zhotovitel nebude shazovat materiálů z výšky.

Zhotovitel provádějící montážní práce ve výšce bude průběžně vymezovat a ohrazovat ohrožený prostor pod místem práce ve výšce, vyloučí práce nad sebou a přístup osob pod místa práce ve výškách. Dále zajistí střežením, aby se pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti nikdo nezdržoval.

- Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné, přednostně užit prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

SO-01: úprava gastro provozu

Nosná konstrukce nad celým objektem je tvořena železobetonovými stropy. Střešní plášť nad stropní konstrukcí byl opravován v předcházejících etapách modernizace objektu.

Se zásahem do stávající stropní konstrukce není uvažováno, nebude tedy stavebními pracemi dotčena, poškozena.

Nová střešní rovina nad přístavbou sociálního zázemí bude pultová střecha s mírným spádem. Nosná konstrukce nad přístavbou bude tvořena dřevěným vaznicovým krovem.

SO-02: úpravy a rozšíření jídelny

Původní konstrukce sedlových střech budou v rámci architektonického sjednocení objektu odstraněny a nahrazeny novou, plochou střešní rovinou s vytaženými atikami.

Nová nosná konstrukce nad celým řešeným objektem bude tvořena železobetonovými stropními, předpjatými panely.

Obdobná skladba střešní roviny bude řešena nad přístavbou technického zázemí VZT – pultová střecha s mírným spádem. Nosná konstrukce nad přístavbou bude tvořena železobetonovými stropními, předpjatými panely.

Nová stropní konstrukce bude řešena i nad prostorem nakládací rampy a bude tvořena ocelovými stropnicemi s přebetonovaným trapézovým plechem.

Nad venkovním schodištěm u jižní fasády bude zřízena markýza z bezpečnostního skla s nerezovým kováním a ocelovými táhly kotvenými do svislých konstrukcí. Návrh markýzy včetně montáže bude provedeno odbornou firmou.

Ochranu proti pádu zabezpečí zaměstnavatel pomocí prostředků kolektivní ochrany (konstrukce lešení). Tam, kde povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, budou pracovníci jištěni proti pádu prostředky osobní ochrany. Kotevní místo určí vedoucí skupiny. Prostor pod místem montáže bude vymezen  výstražnou páskou s uvedením zákazu vstupu.

Během provádění prací je zakázáno shazovat z výšky zbytky stavebních hmot a materiálu, tyto je nutné bezpečně dopravit dolů.

V případě nepříznivé povětrnostní situace práce na střeše přerušit.

- Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Doprava materiálu bude zajišťována mobilním jeřábem, staveništním výtahem případně elektrickým vrátkem.

Pracovníci se nesmí zdržovat pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemisťování a jiných manipulačních prací. Ohrožený prostor případně vyznačit nebo střežit. Všichni pracovníci budou používat ochranné přilby.

Po skončení práce je povinností pracovníků vždy uklidit a zajistit stavební hmoty a materiály  proti odletu v případě silného větru.

- Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

Průběžně koordinovat dodržování bezpečnostních předpisů s ostatními dodavateli stavebních prací – vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách.

Zabezpečení volných okrajů stavby (otvory/prostupy pro VZT,….).

Vyloučit, aby se pod dopravovanými břemeny, ani v jejich blízkosti nikdo nezdržoval, pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude osazeno nebo složeno.

Pro výškové práce bude v maximální možné míře využito kolektivního zajištění – konstrukce lešení náležitě vybavená všemi bezpečnostními prvky (zábradlí, zavětrování,…).

- Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, neboť tunelářské a podzemní práce nebudou prováděny.

- Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích prací

Stavební a montážní práce provádějí  pracovníci za použití  technické konstrukce, která  musí být dostatečně stabilní a náležitě vybavena (konstrukce lešení, vysokozdvižné plošiny).

Při provádění úprav povrchů nátěrem nebo nástřikem musí pracovníci dodržovat stanovené technologické postupy. Při používání žebříků se řídí požadavky NV 362/2005 Sb. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných řetězových pil se na žebříku nesmějí vykonávat. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m , přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

Pracoviště, která se nacházejí ve výšce, musí být pevná a stabilní. Konstrukce každého lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení je nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím upevněným na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Při podlaze se osazuje z vnitřní strany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, zarážka 15 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zajišťuje pomocí výstupových žebříků.

Ochranu proti pádu zabezpečí zaměstnavatel  pomocí prostředků kolektivní ochrany (technické konstrukce-lešení) . Tam, kde povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, budou pracovníci jištěni proti pádu prostředky osobní ochrany. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu (vč. stanovení kotevních míst) stanoví odpovědný pracovník zhotovitele.

- Pojízdné lešení – při montáži pojízdného lešení dodržovat montážní návody a nepoužívat nedokončená a neúplná lešení s nezajištěnou stabilitou. Při užívání lešení a přemisťování pojízdných lešení dodržovat montážní návody pokyny pro práci na lešení, nepoužívat nedokončená a neúplná lešení, s nezajištěnou stabilitou, dodržovat zakázané manipulace.

- Při ruční manipulaci s břemeny si předem zkontrolovat pevnost míst uchopení (držadel, ok apod.), zajistit manipulační plochy a místo uložení břemene.  Manipulované předměty a břemena se vždy musí zajistit proti pádu, překlopení, zvrácení, popř. jiné nebezpečné nežádoucí změně polohy nebo stavu. Provádí-li manipulaci více zaměstnanců, musí určený zaměstnanec, který manipulační práce řídí, vydávat jednoznačné pokyny, aby činnost byla koordinována, aby nedošlo k nedorozumění, aby nedošlo k pádu břemene a zranění zaměstnanců (přimáčknutí prstů, nohy při spouštění a ukládání břemene apod.)

- Při montáži se nezdržovat pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene. Jako i při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích.

- Při práci vyloučit pád předmětů, neshazovat svévolně předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy.

- Vyznačit ohrožený prostor pod místem práce.

- Otvory ve stropech, podlahách zakrýt záklopem s dostatečnou pevností zajištěným proti posunutí, volné okraje stavby a otvory ve zdech zabezpečit zábradlím.

- Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Při realizaci stavby budou řešené prostory odděleny od neřešených částí dřevěnými zástěnami s osazenými výstražnými cedulemi bránící vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Před zahájením stavební činnosti seznámí zhotovitel  vedení nemocnice s průběhem a dobou výstavby a omezeními plynoucími ze stavební činnosti (např. zvýšená hlučnost a prašnost, zákaz vstupu do prostor staveniště).

Zhotovitel upozorní na rizika, která hrozí během stavebních prací (zasažení materiálem,  přejetí fyzické osoby stavební stroji,…)

Zhotovitel bude dbát na bezpečnostní opatření při přerušení prací a při opuštění pracoviště                  (zabezpečit staveniště uvnitř budovy, uzamknout zařízení staveniště,..)

V čase zpracování plánu BOZP nebyl znám podrobný HMG prováděných prací a činností. Před zahájením stavebních prací předloží zhotovitel aktuální HMG prací.

- Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Specifické požadavky nebyly stanoveny, resp. je nutno dodržovat podmínky písemných vyjádření výše uvedených dotčených orgánů státní správy. Případná nově vzniklá opatření budou ihned zapracována do Plánu BOZP pro realizaci stavby.

- Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Demontované azbestocementové desky ze střechy bude zhotovitel spouštět shozem/dřevěným korytem tak, aby nedošlo k rozlomení desek. Desky budou ukládány na palety a odstraněny dle zákona pro nakládání s azbestocementovými materiály. Vzhledem k výskytu azbestu zajistí zhotovitel, aby práce s azbestem byly prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena zákazem vstupu pro pracovníky, kteří v něm tuto práci nevykonávají. O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem bude zaměstnavatel vést evidenci, která obsahuje:

- Jméno, datum narození

- Název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení

- Charakteristika vykonávané práce

- Účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu

- Počet odpracovaných hodin

- Záznam o mimořádných situacích a změnách údajů.

V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při vstupu do kontrolovaného pásma budou pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu (certifikovaná kombinéza, polomaska či maska opatřená filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavice). V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy na povolání.

- BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH

Hlavní povinnosti při užívání stavby:

-	soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby,

-	provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením tísňových volání hasiči, policie, záchranná služba, důležitá telefonní čísla správců technických zařízení a instalací apod.,

-	provozní řády budou vyvěšeny v zádveří u hlavního vstupu do budovy,

-	dodržovat provozní řád zdroje vytápění s požadavky na termíny revizí a údržbu všech  zařízení,

-	pravidelné revize a údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodu,

-	pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů,

-	pravidelnou kontrolu a údržbu všech vzduchotechnických zařízení a rozvodů,

-	pravidelnou kontrolu a údržbu popř. obnovu všech stavebních konstrukcí, prvků a zařízení, zejména se zaměřením na kontrolu technického stavu bezpečnostních prvků stavby (bezpečnostní značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových cestách, hlavní uzávěry všech energií     a vody, požární hydranty, údaje o ručních hasicích přístrojích, tabulky s popisy místností technického vybavení).

- AKTUALIZACE  PLÁNU

- Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován formou samostatných zápisů s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Aktualizace Plánu BOZP bude prováděna formou samostatných zápisů z koordinačních schůzek, které budou přiloženy k Plánu BOZP.

- KONTROLNÍ DNY KOORDINÁTORA BOZP

Kontrolní dny o bezpečnosti práce na staveništi bude koordinátor BOZP pro realizaci pořádat nejméně jednou za týden. Z každé porady sepíše zápis. Při zjištění, že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez odkladu okamžité zjednání nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny zhotovitele a uvede, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.

- SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP

Plán BOZP bude odsouhlasen a podepsán jednotlivými zhotoviteli před nástupem na staveniště – viz.příloha č. 1.

Příloha č. 1

| # Seznam zhotovitelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Níže podepsaní odpovědní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 136/2016, § 7 písm. c) |  |  |

|  | # Název firmy, druh činnosti | Datum nástupu | Jméno zástupce firmy/podpis/telefon |
| --- | --- | --- | --- |