Radiátorové šroupení pro tělesa typu ventil kompakt

– HEIMEIER VEKOLUX

Připojovací šroubení slouží k připojení otopného tělesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavě, k jeho uzavírání, vypouštění a napouštění. Šroubení je vybaveno vřetenem pro současné uzavření přívodního a zpětného potrubí a do vřetene integrovaným vypouštěcím ventilem. Všechny funkce lze ovládat univerzálním klíčem.

Technické parametry:

- rohové provedení

- připojení k otopnému tělesu vnitřním závitem R 1/2 “

Speciální převlečné matice a pružné plošné těsnění umožňují vyrovnat nepřesnosti až 1,0 mm a docílit tak montáže bez pnutí.

Vřeteno a kuželka jsou utěsněny pomocí O-kroužků z EPDM – pryže.

Těleso šroubení je z poniklovaného korozivzdorného bronzu.