KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ – ELT-Ekotherm

Instalací dochází k výraznému zjednodušení (a zlevnění) vedení potrubních tras

a k celkové přehlednosti jednotlivých větví.

VÝHODY OPROTI KLASICKÉMU PROVEDENÍ:

• odpadá rozdělovač a sběrač jako dvě samostatná tělesa,

• odpadají složitá propojení třetí cesty při ekvitermní regulaci několika větví,

• snadné vedení potrubních tras, odpadá křížení potrubí,

• minimální prostorová náročnost,

• přehlednost jednotlivých větví,

• vstupní a výstupní hrdla je možné dle přání vyrobit do stran, dolů nebo do čela,

• dle dispozice místa osazení lze vyrobit RS zalomený pod zadaným úhlem

Princip spočívá v napojení přívodního a vratného potrubí souběžně do oddělených komor RS KOMBI. Mezi přívodním a vratným potrubím lze potom snadno umístit směšovací ventily, oběhová čerpadla a další armatury.

Tepelná izolace s vnější povrchovou AL úpravou.

Stavitelné stojany a nástěnná konzola:

Všechny typy podpěr jsou žárově zinkovány, styčná plocha mezi podpěrou a tělesem RS je oddělena pryžovou antivibrační podložkou, která omezuje případný přenos chvění na stavební konstrukci.