- Univerzální zárubeň, typ „U“ (pro cihelné zdivo a pórobetonové zdivo) s těsněním a se závěsovými kapsami

Rozměry zárubní:

výška:		1970 mm

šířka:		dle tabulek PSV

levé/pravé:	dle tabulek PSV

Použité materiály a konstrukční provedení:

Ocelová zárubeň typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

Řez univerzální zárubní, typ „U“