# SMĚŠOVACÍ VENTILY

ESBE VRG130

Kompaktní otočný směšovací ventil vyrobený z mosazi s ochranou proti vyluhování zinku s možností použití pro aplikace jak topení a chlazení tak rozvody pitné vody.

Pro jednodušší a pohodlnější ovládání jsou ventily opatřeny protiskluzovými knoflíky s měkkým povrchem a nastavitelnými koncovými spínači s akčním rozsahem max. 90°C. Ventil je opatřen servopohonem.

Technická data:

Tlaková třída:		PN 10

Teploty média:	             max. trvalá  + 110°C

max. dočasná  + 130°C

min. -10°C

Ovládací síla (při nominálním tlaku):	< 5 Nm

Netěsnost v %:	směšování < 0,05%

rozdělování < 0,05%

Pracovní tlak:	1 MPa (10 bar)

max. rozdíl tlakové ztráty:	směšování, 100 kPa (1 bar)

rozdělování, 200 kPa (2 bar)

Uzavírací tlak:	200 kPa (2 bar)

Materiál:	tělo ventilu a šoupátko:	mosaz

osa a průchodka:	kompozit PPS

O-kroužky:		EPDM

• Vlastnosti a výhody

- Výborná regulace pro dosažení nejvyšší účinnosti

- Nejnižší míra vnitřní netěsnosti na trhu (< 0,05 %)

- Kompaktní, flexibilní a snadno se instaluje

- Dlouhodobý provoz a vysoká odolnost

- Ideální volba mezi ventily a pohony ESBE