Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné prostory

1) Termostatická hlavice č.1

– HEIMEIER B

- kapalinou plněné čidlo

- vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hysterze, optimální doba uzavírání

- stabilní regulace i při malých pásmech proporcionalitiy (< 1K)

- plynulé nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže ochranné krytky

- ochranná krytka neomezeně otočná

- provedení zabezpečené proti odcizení

- pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N

Termostatická hlavice je vhodná k montáži na radiátorové ventily, jež jsou osazeny ventilovými vložkami stejného výrobce nebo ventilovými vložkami s připojovacím závitem termostatické hlavice M 30 × 1,5 jiných výrobců.

Technické parametry:

- rozsah nastavení 8°C až 26°C

- zabezpečení proti nadměrnému zdvihu

- stupnice nastavení číslicemi 1 až 5

- maximální teplota čidla 50°C

- hysterze 0,2 K

- vliv teploty vody 0,9 K

- vliv tlakové diference 0,3 K

- doba uzavírání 24 min.

Rozměry:

1) Termostatická hlavice č.2

– HEIMEIER K

- kapalinou plněné čidlo

- vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hysterze, optimální doba uzavírání

- stabilní regulace i při malých pásmech proporcionalitiy (< 1K)

- maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek

- na čelní straně je pomůcka pro nastavení

- plastická značka pro nevidomé

Technické parametry:

- zabezpečení proti nadměrnému zdvihu

- stupnice nastavení číslicemi 1 až 5

- maximální teplota čidla 50°C

- hysterze 0,2 K

- vliv teploty vody 0,4 K

- vliv tlakové diference 0,3 K

- doba uzavírání 24 min.

Rozměry:

Doporučené teploty: