HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLADŮ HVDT – ETL - EKOTHERM

ETL - EKOTHERM HVDT

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení zdrojů tepla od otopné soustavy. Podmínkou správné funkce HVDT je poměr průtoků topné vody mezi kotlovým okruhem a topnou soustavou. Průtok kotlovým okruhem by měl být o 5-10% větší, než-li průtok otopnou soustavou

Technické parametry:

- Přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy se vyruší

- Oddělí se otopná soustava bez zásahu do hydraulické stability kotlového okruhu

- Průtok vody kotlovým okruhem není ovlivněn otopnou soustavou