RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ – ROHOVÉ, PŘÍMÉ

- HEIMEIER REGULUX

Popis:

Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles.

Přednastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro přednastavení je nastavitelná šroubovákem.

Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN10 až DN20 a s vnějším závitem DN 15/G ¾“ v rohovém a přímém provedení.

Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice ½“.

Těleso z korozivzdorného bronzu. Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pak pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky.