Geotextílie separační, ochranná, filtrační a zpevňovací (200g/m2, 300g/m2)

Charakteristika výrobku

Netkané geotextilie zpevněné vpichováním.

Použití

V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO.

Hlavní funkce geotextilie

Separační – Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů pro separaci pěnového polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, pro separaci staré asfaltové hydroizolace od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC).

Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, popř. další vrstvy stavební konstrukce před nepříznivými vlivy prostředí i provozu, jako ochranná vrstva hlavní hydroizolační vrstvy.

Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale nezabraňuje pohybu vody, jako filtrační vrstva zamezující vyplavování jemných částic ze substrátu vegetační střechy do drenážní vrstvy, jako filtrační vrstva mezi zemním tělesem a drenážní štěrkovou vrstvou.

Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. Přenáší smyková a tahová napětí v zemním tělese. V mnoha případech se vjedné vrstvě textilie uplatní více funkcí. Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce 01.

Materiálové složení: 100 % polypropylen

Základní vlastnosti textilie

• Odolává plísním a bakteriím.

• Odolává běžným chemikáliím.

• Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.

• Částečně odolává UV záření.

tabulka 01