b) skladebná dlažba tl. 80 mm pro nevidomé

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba pro použití na ryze pochozí plochy

- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:

  - vysokou pevnost

  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

  - nízkou obrusnost

  - dobré adhezní vlastnosti

- dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké k vytvoření signálních a varovných pásů na chodnících, před přechody a na nástupištích MHD

- parametry odpovídají předpisům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Praze

- dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám

- složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4

- dlažba ošetřena systémem  QSAVE

- výstupky o výšce 5,5 mm