Balkónový vtok DN100

Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrzná), vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm, nástavcem 146 mm s nerezovým rámem 145 x 145 mm „Klick-Klack“ s možností délkové úpravy 8 – 80mm a také stavebním krytem rámečku. Stavební ochrana - plochý koš a fixační spony jsou v balení.

Technické údaje:

Materiál:		PP

Dimense:		DN75/110

Hydraulická kapacita:	DN75=2,25 l/s; DN110=2 l/s

Hmotnost:		2,29kg

Nástavec:		8-80 mm / 145 x 145 mm

Vtoková mřížka:	138 x 138 mm

Třída zatížení:	K - 300kg

Plochý záchytný koš

Plochý záchytný koš vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků.

Materiál:	PP

Hmotnost:	0,088 kg