# NEPŘÍMOOHŘÍVANÉ ZÁSOBNÍKY TUV

Zásobník TUV o objemu 1000l

Nepřímo ohřívané ohřívače vody s instalací na podlahu vybavené velkou teplosměnnou plochou výměníku tepla jsou určeny pro střední a vysoký výkon dodávek teplé vody. Díky použití konkrétní sady, mohou být tyto zásobníky montovány paralelně, což umožňuje vysokou dodávku teplé vody pro všechny typy komerčních, obytných a průmyslových zařízení.

Provedení:		stacionární, svislý, nepřímotopný, vnitřní nádoba nerezová

Celkový objem	1000 litrů

Teplosměnná plocha zásobníku TV:	5,50 m2

Připojení topná voda:	2 F

Připojení teplá voda:	6/4 M

Primární průtok:		7800 L/hod

Max. provozní teplota:	do 85 °C

Maximální provozní tlak topné vody:		3 bary

Maximální provozní tlak teplé užitkové vody:	10 barů

Teplota vody na vstupu:	10 °C

Teplota topné vody:		80 °C

Maximální absorvovaný výkon (zdroj tepla:kotel):	100 kW

Výška x šířka x hloubka:	2315 x 1020 x 1020 mm

Rozměry:

A=výška:		2315mm

B= šířka:		1020mm

C:			337mm

D:			1987 mm

E:			360 mm

F:			180 mm

Hmotnost prázdného zařízení:	380 kg

Zásobník TUV o objemu 420l

- Ohřívač vody s instalací na podlahu

- Vysoce kvalitní izolace: 50 mm PU. Tepelné ztráty menší než 3°C za 8 hodin.

- Luxusní povrchová úprava: elegantní opláštění vyrobeno ze silného nárazuvzdorného polypropylenu.

- Ovládací termostat (lze nahradit NTC sondou u elektronicky ovládaných kotlů)

- Maximální výstupní výkon: od 73 do 96 kW

Objem celkový				413 l

Objem topná voda				55 l

Objem teplá voda				358 l

Teplosměnná plocha zásobníku		3,24 m2

Tlaková ztráta (prim. okruh)		95 mbar

Průtok prim. okruhem			6400 l/h

Maximální provozní tlak teplá voda	10 bar

Maximální provozní tlak topení		4 bary

Maximální provozní teplota		90°C

Připojení topná voda			6/4"

Připojení teplá voda				6/4"

Připojení cirkulace				6/4"

Šířka nebo průměr				660 mm

Výška						2018 mm

Hmotnost (prázdné zařízení)		167 kg

Maximální výkon (kW):			88