D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

Stavební úpravy budovy čp. 1 v Českém Brodě

Požadavkem je statické, stavebně technické posouzení a návrh stavebních úprav pro umístění osobního výtahu s velikostí kabiny 1.400/1.400mm

Podklady:	Základní stavební výkresy, půdorysy podloží a příčný řez s informativním 		popisem konstrukcí

Požadavky na stavební úpravy pro osazení hydraulického výtahu s velikostí 		kabiny 1400/1400mm

Výtah, zatížení:

- síla na dno prohlubně od pístu		56 kN

- síla pod vodítky			      2 x 41 kN

- síla pod nárazníky		                  2 x 52 kN

-----------------------------------------------------------------------

Celkem 				          242 kN

návrh: dno výtah. šachty, žbt. v tl. 0,20m

vyztužení KARI SÍTÍ    5/150 – 5/150

posouzení: δz ÷ 0,11 MPa < Rdt = 0,20 Mpa

Zdivo výtahu:

- dojezdová šachta se zabetonováním betonových tvárnic tl. 0,25m

- výtahová šachta cihelné zdivo typu POROTHERM tl. 250mm,

zdění na maltu MVC 5, cihly P10

Strop nad 1. NP

- výtahová šachta prochází válcovou cihelnou klenbou

- vybourání stropu v pásu cca 2,10 m, v rozsahu klenby ztužující věnec

bezpečně cca 0,25/0,45m beton C 20/25m, výztuž (2+2) Ø R 10, třmínky R6 á 0,25m

- doplnění stropu cca 1,0 x 2,10m

- varianta: doplnění, obnovení klenby

- varianta:desky PZD délky 1,20m

Strop nad 2. NP

- stávající strop, dřevěné stropní trámy

- v rozsahu výtahové šachty a vyříznutím trámů v nezbytném rozsahu

- v úrovni pod stropními trámy železobetonový věnec 0,25/0,25m

- doplnění stropu s osazením dřevěného stropního TR + bednění v nezbytném rozsahu

Strop, střecha

- montážní nosník výtahu I 160

- strop: železobet. desky PZD – délka 1800 (2100)

uložení min. 100mm na zdivo

- ztužující věnec: 250/250mm

výztuž (2 +2) Ø R10

Překlady:

- přízemí: stávající cihelná (kamenná) klenba

- patro: betonové překlady RZP

- podkroví: typové překlady Porotherm v kombinaci s bet. překlady RZP

Přílohy: Výkresy 	- půdorysné řezy

- příčný řez

- projektový podklad výtahu

Vysoké Mýto 07.2017					Ing. Bohuslav Shejbal

jednatel